清远市生态环境局文件

清环连州审〔2020〕  号

关于《大唐连州星子镇40MW农光互补项目

环境影响报告表》的批复

大唐国际发电股份有限公司广东分公司：

你公司报批的《大唐连州星子镇40MW农光互补项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于连州市星子镇境内。总占地面积约77.6万平方米。项目建设规模为40MW，拟装机容量为40.18MWac(直流侧52.146MWp)，拟采用“并网供电方式”，采用535Wp的光伏组件，每28块组件成为一串，竖向排列，共计16个方阵，每28块组件为一串，每台逆变器接18串光伏串，采用组串式方案。项目总投资为20586.69万元，其中环保投资为175万元。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。施工期废水经处理后循环利用，不外排。运营期间无生产废水产生排放。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。运营期无大气污染物产生排放。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。废旧光伏组件经统一收集后交由原生产厂家回收处理；生活垃圾收集后交环卫部门处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2020年11月24日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

广东智环创新环境科技有限公司

清远市生态环境局连州分局                2020年11月24日印发