清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕15号

- 关于《骏得动漫科技（清远）有限公司

- 改扩建项目环境影响报告表》的批复

骏得动漫科技（清远）有限公司：

- 你公司报批的《骏得动漫科技（清远）有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属改扩建，位于连州市九陂镇清远民族工业园核心区十五号。项目在现有的厂区范围内新建一个2层的成品仓库，并在现有生产厂房内新增1条自动喷漆线、增设锌合金压铸配件生产设备、注塑机、碎料机等设备。生产规模为年产各类塑胶玩具100万套。项目总投资为500万元，其中环保投资为60万元。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要包括研磨清洗废水和生活废水，研磨清洗废水经一体化混凝沉淀处理设施处理后全部回用，不外排。生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与九陂污水处理厂进水水质标准两者较严值后，排入九陂（园区）污水处理厂处理。

（二）采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气主要包括压铸烟尘、抛光粉尘、注塑废气、移印废气、手动喷漆区废气、自动喷漆线废气、塑料边角料及残次品破碎粉尘和厨房油烟废气。压铸烟尘和抛光粉尘经集气罩收集引入布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。注塑废气和移印废气分别经集气罩收集引入同一套“UV光解+活性炭吸附”设施处理后通过15米高排气筒排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值要求；挥发性有机物排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值及表2无组织排放监控点浓度限值要求。手动喷漆区废气经集气罩收集引入“水喷淋塔+UV光解+活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求；挥发性有机物、二甲苯排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值及表2无组织排放监控点浓度限值要求。自动喷漆线废气经集气罩收集引入“水喷淋塔+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置”处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求；挥发性有机物、二甲苯排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1第Ⅱ时段排放限值及表2无组织排放监控点浓度限值要求。塑料边角料及残次品破碎粉尘经集气罩收集引入水喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值要求；厨房油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

厂界无组织恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的二级标准。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。塑料边角料和残次品经破碎加工处理后重新作为原料使用。压铸烟尘、抛光粉尘处理设施收集的金属粉尘经收集后外售给资源回收单位。一体化混凝沉淀处理设施污泥经收集后外售给相关污泥处置单位。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。废漆料包装桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭、废润滑油属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置足够容积的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。挥发性有机物核定排放量1.8473吨/年，总量来源于《连州市挥发性有机物VOCs总量减排核算》方案。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告表的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年5月21日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

市市监局、清远民族工业园管委会，南昌天韵环境评估有限公司

清远市生态环境局连州分局                 2021年5月21日印发