- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称： 广东一本环保有限公司年收集3000吨废矿物油储存中转建设项目

- 建设单位（盖章）：广东一本环保有限公司

- 编制日期：2021年6月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东一本环保有限公司年收集3000吨废矿物油储存中转建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-441882-04-01-345076 |  |  |
| 建设单位联系人 | 欧阳伟君 | 联系方式 | 13826447722 |
| 建设地点 | 清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°21′12.157″，北纬24°50′39.563″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 7724危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 连州市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 连州市发展和改革局 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析 本项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。项目“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析如下表1-1。 表1-1 项目“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析 类别; 内容; 相符性分析. 区域布局管控要求; 大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设,新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目不涉及砷、汞、铬、镉、铅重金属污染源，符合处置区域布局管控要求。. 能源资源利用要求; 进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。; 本项目不涉及燃煤锅炉，不产生工业废水，用水来源为市政供水，用电来源于市供电局，符合能源资源利用要求。. 污染物排放管控要求; 在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造(或“煤改气”改造)。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 本项目不排放氮氧化物，不涉及砷、汞、铬、镉、铅重金属污染源，不产生工业废水，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控要求; 强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造,选矿废水原则上回用不外排。; 本项目所在地不涉及饮用水源保护区，当发生突发环境事故时，不会对饮用水源造成影响。. （2）与环境管控单元要求的符合性分析 本项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，应以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。项目与环境管控单元要求的符合性分析如下表1-2。 表1-2 与环境管控单元要求的符合性分析 类别; 内容; 相符性分析. 省级以上工业园区重点管控单元; 依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 本项目所在地不属于省级以上工业园区。. 水环境质量超标类重点管控单元; 加强山水林田湖草系统治理，开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复，提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元，大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展，实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设，强化水产养殖尾水治理。; 本项目不产生的生产废水，只排放少量生活废水符合水环境质量超标类重点管控单元的要求。. 大气环境受体敏感类重点管控单元; 严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。; 本项目不排放有毒有害大气污染物，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料，符合大气环境受体敏感类重点管控单元的要求。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 随着经济的发展,满足人们正常需求，汽车需求量越来越多,随之而来每年换下来的废旧机油品量也越来越大。这些废油如得不到妥善处置丢弃到环境中去,将给城市造成严重的环境污染和环保压力。因此废矿物油规模化、专业化收集、贮存是城市发展和环境保护的需要，同时也是废机再生和利用必不可少过程之一，在此背景下广东一本环保有限公司选址于清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二，建设广东一本环保有限公司废矿物油收储中转站，项目收集机动车维修活动中产生的废矿物油，年收储转运废矿物油 3000 吨，项目建成后可以进一步规范连州市、阳山县、连南自治县、连山自治县及周边地区机动车维修活动中产生的废矿物油的收集、贮存及转运市场。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021版》，本项目类别为“四十七、生态保护和环境治理业”101危险废物（不含医疗废物）利用及处置中的其他，应编制环境影响报告表。 - 建设内容 本项目租用清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二作为经营场所（租赁合同见附件1）， 项目地理坐标为：东经112°21′12.157″，北纬24°50′39.563″，地理位置图见附图一，占地面积约2200平方米，建筑面积约1200 平方米。项目内主要建筑物为办公室、储罐区、装卸区、空桶存放区、危废仓等，主要从事收集、暂存废矿物油，不涉及后续处置环节，项目总投资 300 万元，预计年中转废矿物油 3000 吨，废矿物油主要收范围为连州市、阳山县、连南自治县、连山自治县及周边地区。本项目利用租用的厂房进行改造，主要建设内容见下表1。 表 1 项目建、构筑物情况一览表 工程类别; 建设内容; 建设规模及具体内容. 主 体 工 程; 储罐区; 占地面积约 180m2，储罐区设置2 个 50m3 的卧式储罐，并列布置于储罐区，地面做好硬化并进行防渗处理，在储罐区内设立1个收集池，容积约3m3。. 装卸区; 占地面积约155m2，地面进行硬化并做好防渗处理. 辅 助 工 程; 空桶存放区; 占地面积约40m2，用于存放周转用,的空储存桶，地面进行硬化并做好防渗处理. 消 防 工 程; 消防水池; 占地面积约60m2，容积约为180m3，位于厂区东南侧. 其他消防物资; 在废矿物油储罐区设置火灾自动报警系统，并在厂区相应位置配置一定数量的灭火器、消防砂等. 公 用 工 程; 给水工程; 市政自来水管网供应. 排水工程; 采取雨、污分流制；生活污水排入化粪池，委托资质公司清运，排入保安镇污水处理厂处理. 供电工程; 由市政电网供给. 环 保 工 程; 废水; 生活污水排入化粪池处理后，委托有资质公司清运，排入保安镇污水处理厂处理. 噪声; 加强项目区域范围管理，优先选取低噪声设备. 固体废物; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 危险废物; 设1个危废间暂存，建筑面积约12m2，位于废矿物油空桶存放区东侧. 环境风险; （1）做好防风、雨、晒等措施，地面、墙裙面、墙裙、管道、地沟、应急池等做好防渗、防漏措施；废矿物油储存区四周设置导流地沟； （2）按要求设置危险废物标识； （3）在罐区设1个收集池，容积约3m3，厂区东南侧设1个事故应急池，占地面积约60m2，容积约为180m3。装卸作业或罐区储存时发生大量废矿物油泄漏时，经导流槽引至收集池，然后再由收集池通过管道排入事故应急池；泄漏油品量较少时，及时采取抹布吸油擦拭等方式进行清洁，擦拭后的含废油抹布置于危废间暂存。. 办公室; 建筑面积约60m2，位于项目厂区西北侧. - 仓储情况 该建设项目内容主要从事收集、暂存废矿物油，年收集、暂存废矿物油3000 吨，具体仓储明细详见表2。 表2 仓储明细 仓储物 品名称; 厂区设计最大贮存量 （t）; 年周转、 暂存总量 （t/a）; 预计年 周转次数; 来源; 运输方 式; 备注. 废矿物油; 84; 3000; 35; 4S、汽修店等; 专用车 辆和容 器; 本项目废矿物油暂存方式采用双层卧式不锈钢油容器罐储存，储存按HJ607-2011 的要求预留 5%容积，则 2个储罐可容纳95m3，废矿物油密度按照 0.884kg/L 计算即约84 吨废矿物油。. 废矿物油的理化性质： 外观与性状：油状液状，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 分子量： 90～500 相对密度（水=1）0.8～0.9 引燃温度（℃）： 248 闪点（℃）： 120～240 沸点（℃）： -252.8 爆炸极限%（V/V ）：无资料饱和蒸气压（ KPa）： 0.13/145.8 ℃ 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 稳定性:稳定 燃烧性：遇明火，高热可燃 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 聚合危害：不聚合 健康危害：侵入途径有吸如、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激病症及慢性油脂性肺炎。. - 主要设备 - 本项目营运过程中所需主要设备概况见下表3 - 表3项目危险废物收集仓储种类及规模 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 防爆油泵; 750w; 2台; 收集废矿物油转移使用. 2; 卧式油罐; 直径2.5m， V=50m3; 2个; 直径2.5m*10m危化品双层卧式罐，卧式油罐均做防腐处理，同时储罐设有壁雷、防静电措施、消防措施，留有足够的膨胀余量，预留容积>5%. 3; 油桶; 200L/个; 200 个; 该油桶放在回收的 4S 店和汽车维修店内，作为废矿物油储存桶，待废矿物油装满后，采用空桶置换，通过专用车运至本项目. 4、废矿物油收集、暂存及运输系统 运输条件：该建设项目废矿物油的收集为从产生者暂存点到项目厂区中转站的收集。废矿物油产生单位将产生的废油收集满后，联系建设单位进行回收，运输车辆抵达危废产生单位后，通过空桶置换已收集满废油的油桶，然后运往本项目场区。各收集点独立经营，本项目不涉及收集点的运营及管理等，收集点环境影响不在本次评价范围内。建设单位根据厂内最大储存量为84 吨，项目年中转量3000t，项目设计最大储存量约为 8 天设计收储量，满足项目转运需求。项目年运营 300天，计划平均每天转运一次，平均每次转运量约为10t。本项目运输委托具备危险货物运输相关资质单位进行负责，收集车辆配置应符合《道路危险货物运输管理规定》的车辆要求，承载废矿物油的车辆配备醒目的警示标识或适当的危险符号；废矿物油的运输计划和行驶路线应事先作出周密安排，并提供备用运输线路，同时准备有效的废矿物油泄漏情况下的应急措施，收集车辆配置全球卫星定位和事故报警装置， 司机除应具有相应的驾照外，押运员需持有“道路危险货物运输资格证”。 项目服务范围：该建设项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二，废矿物油来源主要为连州市、阳山县、连南自治县、连山自治县各地区的4S 汽修店、汽车美容店、汽车维修店等店内的废矿物油，因此，在运输的路线上，建设单位要尽量避开办公区和生活区；选择高速公路能有效地避开办公室和生活区；下高速后，和在市内一样，尽量选择国道和工业区道路，避开经过饮用水源保护区范围的河堤、办公区和生活区等环境敏感区域。 储存系统： （1）储存系统要求：项目租用已建厂房进行建设，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求进行场地改造，本项目属于暂时贮存方式，建设单位拟采取以下措施： A、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） a、贮存设施的选址与设计方面 ①设施底部高于地下水最高水位。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。 ③用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ④设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤有泄漏液体收集装置、气体导出口。要有安全照明设施和观察窗口。 b、危险废物贮存设施的安全防护 ①危险废物贮存设施都按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 B、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011） ①废矿物油贮存污染控制符合 GB18597 中的有关规定。 ②废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还符合有关消防和危险品贮存设计规范。 ③废矿物油贮存设施远离火源，并避免高温和阳光直射。 ④废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前进行检验，不与不相容的废物混合，实行分类存放。 ⑤废矿物油贮存设施内地面作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。 ⑥废矿物油容器盛装液体废矿物油时，留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 ⑦已盛装废矿物油的容器密封。 （2）储存区的建设 ①储罐区位于项目厂区西南侧， 储存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。项目储罐区采用彩钢结构，地面采用水泥硬化并涂环氧树脂防渗，渗透系数小于 10-10cm/s；储罐安装采用地面架空方式，不与地面直接接触；储罐区四周设 1m 高围堰，相邻储罐亦采用 1m 高围堰进行隔离；储罐区厂房外设置事故废水、废液导流沟，并采用水泥硬化及涂环氧树脂防渗层进行防渗，渗透系数小于 10-10cm/s； ②项目储存物品为废矿物油，均盛装在特定的储罐内，属于易燃物品，要求贮存时按易燃物品贮存要求执行。 ③贮存库的运行管理。贮存库设置醒目的警示标志；油罐上粘贴清晰易辨的标签，储罐上应粘贴“易燃”标签，并注明废矿物油的来源、数量等；对废矿物油的收入及周转做好记录；废矿物油收集铁桶及油罐之间留有间隔和搬运通道；配备消防设备和报警装置。 转运系统： 收集一定量后的废矿物油交由具有相应资质的单位进行综合利用，废矿物油从项目厂房至有资质单位的运输工作也由相应的资质单位进行处理负责。因此转运运输过程环境影响不在本次评价范围内。转运、贮存过程中应严格按照国家相关规定进行落实。 ## 5、公用工程 用电：该项目用电由市供电局提供，年用电量约 5 万千瓦时。 给水：项目供水由市政自来水统一供给，项目正常生产过程不设计生产废水，主要为员工生活用水。劳动定员为5人，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461/2014）机关事业单位、办公楼、无食堂和浴室，按照40L/d•人计，则用水量为0.2m3/d，（按300天计算）即60m3/a。 排水：项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管汇集后，排入市政雨水管网。项目外排废水主要为员工生活污水，产生的生活污水排入厂区内建设化粪池（10m3），排满后委托资质公司清运至保安镇污水处理厂处理。劳动定员为5人，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461/2014）按照40L/d•人计，则用水量为0.2m3/d，（按300天计算）即60m3/a，污水排放系数按生活用水90%计算，则生活污水排放量为0.18m3/d，即54m3/a。 项目给排水水量平衡见下图2-3。 图2-3排水水量平衡图 单位：m3/a 6、职工人数及工作制度： 工作制度：该项目年工作约300天，实行每天8小时白班制。 劳动定员：该项目劳动定员为5人，均不在项目内食宿。 7、周边环境及厂区平面布置： 广东一本环保有限公司租赁连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二作为生产场所，建筑面积为1200m2。根据项目现场踏勘可知，项目所在工业厂房共2 层，首层层高约5 米，二层高约4.5m。该栋厂房一层为本项目租赁场所，二层为空置招租状态，尚未有企业入驻。项目所在厂房周边主要以工业厂房为主，项目周边布置：北侧为连州市拓胜新能源有限公司、东侧为空地、南侧为空置厂房、西侧为现状道路，隔路为连州市泓晟商品混凝土有限公司。项目办公区与装卸区进行墙体隔绝，储存区设置围堰防止废矿物油泄漏时外排。周边四至见附图二 项目平面布置分办公区、生产区，其中办公区位于厂区的北边，属于常年主导上风向，生产区位于厂区南侧，且生产区东面布置应急池及消防池，便于收集厂区泄漏的废矿物油及消防废水。平面布局图见附图三、项目环境现状图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目建成后运营期间，其主要污染物有：员工办公生活污水；废矿物油在储存和装卸过程中油品的无组织排放损耗（以非甲烷总烃计）；机械设备噪声；废含油抹布、废含油劳保用品、含油滤渣、废油桶以及员工生活垃圾。产排污环节见图2-3 图2-3 工艺流程与产排污环节 收集：本项目收集4S 汽修店、汽车美容店、汽车维修店等店内进行车辆维护更换下来的废矿物油，在各收集点放置200L矿物油专用空桶。 运输：待废矿物油桶装满后，企业委派符合《道路危险货物运输管理规定》要求的专业运输车辆由收集点运至本项目场地，同时在收集点放置空桶进行置换。 卸油：把收集的废矿物油桶运至厂区内装卸区，通过输油泵将废矿物油抽到油储罐内，该过程会产生有机废气（非甲烷总烃）及设备噪音。 外运资质单位处置：定期委托有相应处置利用资质的单位到本项目现场清运废矿物油，再次通过输油泵把储罐中的废矿物油抽到资质单位委派的专业运输车辆内。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 该建设项目为新建项目，无原有环境污染问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 #### 根据《2020年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》，连州市2020年环境空气质量见表3-1。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度/mg/m3; 1.0; 4; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 124; 160; 71.3; 达标. 由表3-1可知，2020年连州市SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度，CO的第95百分位数日平均浓度、O3的第90百分位数日最大8h平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。因此，本项目所在区域环境空气为达标区。 其他污染物环境质量现状评价 本次评价对大气环境质量现状的TVOC评价采取引用的形式，本次现状评价引用广东中能检测技术有限公司于2019年06月29日~2019年07月05日对TVOC的环境质量现状监测资料（检测报告编号：TR19030163-3），监测点位清远市宝辉新材料有限公司、船谭村，引用点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用大气环境监测点位见表3-2及附图五，其他污染物补充监测结果见表3-3，详细监测报告见附件5。 表3-2 大气环境监测点位基本信息 编号; 监测点名称; 与本项目的相对方位及距离; 检测项目. G1; 清远市宝辉新材料有限公司; 西北，200m; TVOC. G2; 船潭村; （下风向）西南，1900m; TVOC. 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率 （%）; 超标率 （%）; 达标情况. G1; TVOC; 0.2; 0.12~0.12; 60.0; 0; 达标. G2; TVOC; 0.23; 0.12~0.14; 60.9; 0; 达标. 由上表监测结果可知，评价区域内TVOC8h平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求 综上所述，本项目评价范围监测点的各大气污染物因子均能满足相应的评价标准限值要求，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 该建设项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园114线东侧地段（连府国用[2015]第00411号）车间二，项目所在地表水附近有黄村水（星子河支流）、星子河，因项目没有产生生产废水，只有少量的生活污水，产生的生活污水委托资质公司清运到保安镇污水处理厂处理处理，不直接外排，因此该项目对地表水环境影响很小，故对该建设项目区域的地表水环境质量现状分析只对主干流（星子河）作数据分析，不对其支流（黄村水）做数据监控调查。项目所在地表水星子河属2类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)II类水质标准。根据《连州市境内北江流域2019年第一至第四季度水质状况报告》监测结果显示，星子河（城北桥断面）第一季度至第四季度所有监测目均达到或优于《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》II类的标准。 3、声环境质量现状 该建设项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园，所在功能区规划为工业区声环境质量标准，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。该建设项目厂界外周边50米范围内，根据实地勘察现状为厂房和空地，不存在声环境保护目标，因此不用监测声环境质量现状。本项目外50米区域图见附图六 4、地下水环境质量现状 根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459号），该建设项目位于清远市连州市保安镇新塘产业园属于北江清远连州连南分散式开发利用区，水质目标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。为了解项目所在区域的地下水环境质量现状，本次评价引用广东中能检测技术有限公司于2019年03月27日~2019年03月28日对本项目附近地下水进行监测（检测报告编号：TR19030163-2），在D1、D2、D3、D4、D5、D6布设3个地下水水质及6个水位监测点，监测点位布设详见表 3-4，监测点位见附图七，详细监测报告见附件5。 表 3-4 地下水监测布设一览表 点位; 监测项目; 位置. D1（上游）; 水质及水位; 西南. D2（下游）; 水位; 东面. D3（下游）; 水位; 南面. D4（清远市宝辉新材料公司）; 水质及水位; 西北. D5（下游）; 水质及水位; 东南. D6（上游）; 水位; 西南. 水质监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、六价铬、总锌、菌落总数、高锰酸盐指数等13项。 水位监测项目：记录水井水位。 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）所推荐的单项评价标准指数法进行地下水水质现状评价。单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式如下： Sij=Cij/Csi 式中： Sij――单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数； Cij――水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi――评价因子i的评价标准，mg/L。 pH值单因子指数按下式计算： 式中： PpH――pH的标准指数，无量纲； pH——pH监测值； pHSu――水质标准中规定的pH的上限； pHsd――水质标准中规定的pH的下限。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。 各监测点地下水水位监测结果见表3-5： 表3-5 地下水水位监测结果 编号; 监测点; 水位（m）. D1; 上游; 2.0. D2; 下游; 3.0. D3; 下游; 3.5. D4; 清远市宝辉新材料公司; 3.0. D5; 下游; 4.0. D6; 上游; 4.0. 项目地下水环境质量现状监测结果及标准指数计算结果见表3-6、表3-7。 表 3-6-a 地下水现状监测结果 序号; 检测项目; 检测结果; 参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值; 检出限. 2019.03.27. 西南水质及水位D1; 项目所在地水质及水位D4; 东南水质及水位D5. 1; pH值（无量纲）; 6.45↓; 6.68; 6.86; 6.5~8.5; ---. 2; 总硬度; 208; 226; 261; 450; 1.0. 3; 溶解性总固体; 235; 235; 268; 1000; 4. 4; 硫酸盐; 108; 62.6; 33.7; 250; 0.018. 5; 锌; 0.01; 8.23×10-3; 0.02; 1.00; 6.7×10-4. 6; 挥发性酚类; 0.0010; 0.0011; 0.0009; 0.002; 0.0003. 7; 高锰酸盐指数; 0.5; 0.7; 0.6; 3.0; 0.5. 8; 硝酸盐（以N计）; 15.5; 10.2; 4.37; 20.0; 0.004. 9; 亚硝酸盐（以N计）; 0.013; ND; ND; 1.00; 0.005. 10; 氨氮; 0.048; 0.043; 0.051; 0.50; 0.025. 11; 氟化物; 0.030; 0.058; 0.109; 1.0; 0.006. 12; 六价铬; ND; ND; ND; 0.05; 0.004. 13; 细菌总数（CFU/mL）; 60; 35; 48; 100; ---. 结果评价; 达标; 达标; 达标标; ---; ---. 注1、计量单位：mg/L（注明除外）。 注2、“ND”表示结果低于检出限。. 表 3-6-b 地下水现状监测结果 序号; 检测项目; 检测结果; 参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值; 检出限. 2019.03.28. 西南水质及水位D1; 项目所在地水质及水位D4; 东南水质及水位D5. 1; pH值（无量纲）; 6.50; 6.77; 6.98; 6.5~8.5; ---. 2; 总硬度; 209; 224; 262; 450; 1.0. 3; 溶解性总固体; 239; 233; 269; 1000; 4. 4; 硫酸盐; 91.0; 56.9; 31.5; 250; 0.018. 5; 锌; 0.01; 8.13×10-3; 0.01; 1.00; 6.7×10-4. 6; 挥发性酚类; 0.0010; 0.0010; 0.0009; 0.002; 0.0003. 7; 高锰酸盐指数; 0.6; 0.7; 0.6; 3.0; 0.5. 8; 硝酸盐（以N计）; 13.3; 9.25; 4.17; 20.0; 0.004. 9; 亚硝酸盐（以N计）; 0.007; ND; ND; 1.00; 0.005. 10; 氨氮; 0.040; 0.046; 0.046; 0.50; 0.025. 11; 氟化物; 0.015; 0.064; 0.093; 1.0; 0.006. 12; 六价铬; ND; ND; ND; 0.05; 0.004. 13; 细菌总数（CFU/mL）; 58; 40; 45; 100; ---. 结果评价; 达标; 达标; 达标; ---; ---. 注1、计量单位：mg/L（注明除外）注2、“ND”表示结果低于检出限。. 表 3-7 各监测项目的标准指数 监测项目; 监测结果（单位：mg/L，注明除外）; 评价标准. 西南水质及水位D1; 项目所在地水质及水位D4; 东南水质及水位D5. 03.27; 03.28; 03.27; 03.28; 03.27; 03.28. pH值（无量纲）; 0.2; 0.005; 0.01; 0.005; 0.03; 0.015; 6.5~8.5. 总硬度; 0.092; 0.097; 0.146; 0.137; 0.113; 0.128; 450. 溶解性总固体; 0.159; 0.138; 0.169; 0.175; 0.206; 0.187; 1000. 硫酸盐; 0.126; 0.107; 0.064; 0.067; 0.015; 0.016; 250. 锌; 0.052; 0.056; 0.037; 0.045; 0.049; 0.042; 1.00. 挥发性酚类; 0.126; 0.107; 0.064; 0.067; 0.015; 0.016; 0.002. 高锰酸盐指数; 0.1; 0.08; 0.08; 0.1; 0.12; 0.06; 3.0. 硝酸盐（以N计）; 0.295; 0.375; 0.345; 0.355; 0.03; 0.06; 20.0. 亚硝酸盐（以N计）; /; /; /; /; /; /; 1.00. 氨氮; 0.1; 0.08; 0.08; 0.1; 0.12; 0.06; 0.50. 氟化物; 0.052; 0.056; 0.037; 0.045; 0.049; 0.042; 1.0. 六价铬; /; /; /; /; /; /; 0.05. 钡; 0.3; 0.3; 1.2; 1.2; 1.2; 1.2; 0.10. 细菌总数（CFU/mL）; 0.1; 0.12; 0.16; 0.16; 0.2; 0.22; 100. 从监测结果和评价结果看，评价地下水区域中的D1、D4、D5监测点所有监测因子的监测值标准指数均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。因此，本项目所在区域的地下水环境质量较好。 ## 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目不存在土壤污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。该建设项目为租赁已建好厂房，其厂界内地表已进行硬化，只需对地面进行防渗处理和设置围堰，措施实施后不存在土壤污染途径，并且该项目运营期只在厂界内进行，不会对厂界外土壤环境造成影响，因此不对本项目土壤环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，本项目所在地的环境空气质量标准保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准； 2、地表水环境：星子河属于Ⅱ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； 3、声环境：项目区域的声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、主要敏感点保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标： ①大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 本项目位于连州市保安镇新塘产业园，经现场勘查，项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ②声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 经现场勘查，本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 ③地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经现场勘查，本项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ④生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 该建设项目所在区域属于清远市连州市保安镇新塘产业园，无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 由于该建设项目未接通市政污水管网，只产生生活污水，生活污水经化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，委托资质公司清运至保安镇污水处理厂处理。 - 废气 项目运营过程中产生的废气主要以无组织非甲烷总烃为主，排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 3、噪声 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类环境噪声限值(即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A))。 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单，危险废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目从事收集、暂存废矿物油的过程中无组织排放废气为非甲烷总烃，排放量为0.047t/a，故建议废气排放总量控制指标为VOCs：0.047t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已有厂房，施工期主要为设备安装，施工期污染物以少量施工扬尘、噪声、废弃包装材料和少量余泥弃土为主。 施工期间应设置围蔽，及时清扫车间地面和洒水；施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响；施工期产生的固体废物应定点存放，定期清运，加强固体废物的运输管理等防治措施。 设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 营运期产生的大气污染主要为非甲烷总烃，项目储存桶区的储存桶均为空桶，仅用于周转运输和装卸时使用，空桶均以密闭形式放置于储存桶区，因此废矿物油储存桶区无废气产生；项目运营期产生的主要废气为废矿物油储罐“大小呼吸”产生的废气。 （1）装卸过程中损耗废气（大呼吸损失） 储罐进物料时由于物料面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气会呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料品蒸发的损失称为“大呼吸”损失。这是油罐进行收发作业所造成。当油罐进油时，由于桶内液体体积增加，罐内气体压力增加，罐内气体就会自动排出。 大呼吸计算公式： 式中：Lw—固定罐大呼吸损失量（kg/m3 投入量）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力； KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数 N 确定，当 N≤36 时，KN=1；当 N﹥220 时，按 KN=0.26计算；当 36<N<220，KN=11.467×N-0.7026；本项目每天清运一次，周转次数为300次，故，KN=0.26。 Kc—产品因子（石油原油 Kc 取 0.65，其他的液体取 1.0）。 该建设项目储罐主要贮存废矿物油，无真实蒸汽压力数据，考虑其挥发性总体较低。根据《石化工设计手册》资料数据，参照柴油或燃料油取值，蒸汽分子量 M=130(15.6'C)；参考中国石化集团安全工程研究院牟善军等进行的实测试验（《轻柴油危险性指标变化及安全储存措施》 石油商技，2003 年 第 21 卷 第 2期），低闪点轻柴油（闪点 55℃）的饱和蒸汽压，本计算取 P=667Pa；Kc=1.0。 计算得：项目“大呼吸”损失量为0.0094 kg/m3，项目年周转废矿物油 3000t，密度按照 0.884kg/L 计算，则周转废矿物油体积约为 3394m3，则项目储罐“大呼吸”非甲烷总烃产生量为0.032 t/a。 （2）储存过程中损耗废气（小呼吸损失） 储罐在没有收发物料作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化， 罐内气体空间植度、物料品蒸发速度、物料气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出物料蒸和吸入空气的过程造成的物料气损失称为“小呼吸”损失。静止储存的油品，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，桶内其他空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。储罐小呼吸损耗计算公式如下： 工作排放计算公式： 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量，取92.14； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力，10100Pa； D—罐的直径（m），2.5m； H—平均蒸汽空间高度（m），取 0.3m； ΔT—一天之内的平均温度差（℃），本项目取 10℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1～1.5 之间，本项目取 1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0～9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于 9m 的 C=1；本项目罐径 2.5m，则 C=0.48。 Kc—产品因子（石油原油 Kc 取 0.65，其他的液体取 1.0）。 经计算，每个储罐小呼吸产生的废气量为：LB=3.669kg/a，本项目共设 2 个储罐，则每年储罐通过小呼吸排放的废气污染物非甲烷总烃产生量约为 0.015t/a 废气污染物产排情况详见下表4-1： ## 表4-1废气污染物产排情况 来源; 污染物; 排放方式; 排放量t/a. 大呼吸排放; 非甲烷总烃; 无组织排放; 0.032. 小呼吸排放; 无组织排放; 0.015. 综上可知，本项目非甲烷总烃总排放为0.047t/a，总排放量很小，排放后通过大气稀释，该建设项目厂界外大气污染物短期贡献浓度能够满足广东省地方标准《大气污染物排放限》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求厂界非甲烷总烃≤4.0mg/m3，对周围的空气环境质量影响较小。 - 废水 根据废矿物油的特性，废矿物油极易对水环境造成二次污染，因此，项目运营收储环节遗洒出来的少量废矿物油不宜使用水来清除及清洁，本项目对少量遗洒于地面的废矿物油采取抹布吸油擦拭等方式进行清洁，泄漏油品量较大时经装卸及罐区导流槽引至收集池，然后再由收集池引汇入事故应急池。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的 厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算，本项目无露天堆放场且不存在降尘污染，项目全厂进行地面硬化，废矿物油存放在储罐内，装卸区、空桶区等均建有构筑物防止雨淋，因此无需分析初期雨水内容。因此项目运营期产生的废水仅为生活污水。 项目运营后员工共 5人 均不 在 项 目 内 食 宿 。 根 据 《 广东 省 用 水 定 额 》 (DB44/T1461-2014)，不住厂职工用水量按 40L/P·d 计，则项目每天用水量为 0.2m3/d， 则项目年年用水量为 60t/a(按 300 天算)。生活污水排污系数按 0.9计，生活污水排放量为 5 4 t/a（0.18t/d） 。本项目生活污水经化粪池处理后委托资质公司清运后排到保安镇污水处理厂处理,主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。项目生活污水浓度依据《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1典型生活污水水质示例中浓度，统计本项目污水污染物的产生及排放情况。 项目生活污水中主要水污染物产生及排放情况详见下表4-2： 表4-2项目生活污水中主要水污染物产生及排放情况 项目; 污染物名称; 污染物产生情况; 去除率; 污染物排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生 活 污 水54t/a; CODcr; 250; 0.0135; 30; 175; 0.00945. BOD5; 150; 0.008; 30; 105; 0.00567. SS; 150; 0.008; 50; 75; 0.00405. NH3-N; 30; 0.0016; /; 20; 0.0006. - 噪声 本项目的噪声源主要来自输油泵运行的机械设备噪声及运输车辆进出厂区交通运输噪声。噪声级约为 75-85dB(A)。项目主要噪声源噪声级见表4-3。 ## 表4-3 项目主要噪声源噪声级 序号; 设备; 噪声级 dB（A）; 特性. 1; 油泵; 75-85; 间断排放. 2; 运输车辆; 75-80; 间断排放. 为保证该建设项目厂界噪声排放达标，本环评建议建设单位采取如下措施： ①尽量选择低噪声型设备，采取隔声、吸声、减震等措施； ②加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，合理安排生产时间，禁止夜间及休息时间作业，制定严格的装卸作业操作规程，避免不必要的撞击噪声。 采取上述治理措施后，经厂房墙壁及一定的距离削减作用，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），不会对周围环境产生明显的不良影响。 四、固体废弃物 (1)生活垃圾 该建设项目劳动定员为5人，均不在厂区内食宿，住不住厂职工生活垃圾产生量按每人每天 0.5kg 计，年工作约300天，则项目生活垃圾产生量为 0.75t/a，由环卫部门统一清运处理。项目一般固体废物产生及处置情况详见下表4-5。 - 危险废物 ①废含油抹布及废含油劳保用品项目运营期主要进行废矿物油的短期贮存、中转(委托有资质的单位运输)，在日常收储环节会有少量的废矿物油遗洒，主要采取抹布吸油擦拭等方式进行清洁。清洁过程将产生废含油抹布，产生量约为 0.2t/a；运营期员工使用的劳保用品手套等，均不可避免的会沾染废油，废弃手套等劳保用品产生量约为 0.1t/a，属于危险废物。 ②含油沉渣 项目回收的废矿物油存在少量杂质，静置后会产生少量的沉渣。根据经验参数，废矿物油不溶物含量为总重的 0.01‰-0.03‰，保守起见，按废油含不溶物 0.03‰来估算，项目年储存中转废矿物油 3000t，故产生含油沉渣为 0.09t/a，属于危险废物，储罐产生的含油沉渣约 2 年清理一次。 ③废油桶 项目收集方式主要采用空桶置换的形式，项目设有200个收油桶，收油桶长时间使用，存在老化、破裂的情况，项目废油桶年产生量约为10 个，每个桶重 20kg，则废油桶产生量约为 0.2t/a，暂存于危废暂存间，及时交由有相关危险处理资质的单位进行处理。 ## 表 4-5 项目一般固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 产生量; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 0.75t/a; 交环卫部门处理. 项目危险废物产生及处置情况详见下表4-6： ## 表 4-6 项目危险废物产生及处置情况汇总表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 含油沉渣; HW08; 900-221-08; 0.09; 储油罐; 半固态; 矿物油; 矿物油; 2年/次; 委托资质单位处理. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.2; 储油桶; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月. 3; 废含油抹布、含废油劳保用品; HW49; 900-041-49; 0.3; 清洁及个人防护; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月. 固体废物防治措施 （1）危险废物 本项目产生的危险废物有废含油抹布及废含油劳保用品、含油沉渣、废油桶，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）和《广东省固体废物污染环境防治条例》 的规定进行处置，最终交由具有危险废物处理资质的单位进行处理。 项目设置1个危废暂存间，占地面积约为12m2，其建设必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001 及 2013 修订）的要求进行，具体要求如下： ①禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100mm； ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。 ③危险废物贮存场所的地面与群脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。 ④应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期 检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 （2）生活垃圾 厂区内设置员工生活垃圾贮存点，将生活垃圾集中收集，贮存周期为1天，由环卫部门清运至生活垃圾处理场进行集中处置。 本项目的固废经上述措施处理后，不会对周边环境产生明显影响。 五、环境风险 1、风险源调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品名录（2015 版）》中的危险物质或危险化学品，废矿物油属于《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质中的油类物质（临界量为 2500t），该建设项目废矿物油最大储存量为84t/a。 2、风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算该物质的总量与其临界值比值，即为 Q， Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 表4-7 项目Q值判定表 序号; 化学品名称; 存储量（t/a）; 临界量（t）; Q值. 1; 废矿物油; 84; 2500; 0.0336. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：“当 Q＜1 时，环境风险潜势为I”，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0336＜1，故本项目环境风险潜势为I，开展简单分析即可。 - 环境风险防范措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），应明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径。本项目为废矿物油的中转站，主要从事废矿物油的收集、暂存和转运。根据废矿物油的危险特性，项目存在的风险主要为废矿物油在收集、装卸、储存和运输过程中发生泄漏、火灾等事故导致的环境风险。具体风险防范措施见下表4-8。 表4-8 环境风险分析表 主要危险物质及分布; 储油罐：废矿物油。危废仓：废含油抹布、废含油劳保用品、储罐油泥、 废油桶. 风险源; 储油罐区、危废仓、收集、装卸过程. 环境影响途径及危害后果; ①收集及装卸过程中，如操作不当，容易造成容器掉落或破裂，从而造成废矿油的泄漏或外溢，对厂内外水环境、土壤环境造成影响； ②收集及装卸过程中，如操作不当，容易造成容器掉落或破裂，从而造成废矿油的泄漏或外溢，可能会引发火灾事故，火灾事故产生的二次污染物中有毒有害物质会对周边大气环境造成影响，火灾事故中产生的消防废水可能会对水环境、土壤环境造成影响； ③危险废物在厂内运输、暂存过程中可能会发生掉落，可能会污染土壤；. 风险防范措施要求; ①使用符合相关规范的专用储存容器，材质应坚固结实； ②加强工人的专业技能培训，员工经考核合格后上岗，规范操作，避免容器掉落或受外力撞击而破裂泄漏； ③当发生大量泄漏时，泄漏油品经装卸及罐区导流槽引至收集池，然后再由收集池引汇入事故应急池。 ④收集及装卸时不小心滴漏的废矿物油，少量遗漏及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁， ⑤危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志；危险废物分开存放，并设有隔离隔断；设专人 24 小时看管；按不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识；雨水系统应符合相关排水设计规范，防止雨水浸入储罐区及危废仓内； ⑥定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策； ⑦在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生；装卸区设围有硬化地面并设置防渗材料；. 4、环境风险分析结论 本项目可能发生的环境风险为火灾、泄露事故，但发生的概率相对较小。建设单位应切实落实和严格执行本评价提出的风险防范措施，并从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，可使本项目环境风险大大降低，则本项目环境风险影响是可以接受。 企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》等要求编制突发环境事件应急预案，突发环境事件应急预案应明确预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 六、污染源监测计划 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目按《排污单位自行监测技术指南总则》（ HJ819）的要求，适当简化环境监测计划。建设单位可根据自身条件和能力，可定期委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，本项目存在废气无组织排放源，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJT55、HJ733等执行。按照规定其余物质的监控点设在单位周界外10m范围内的浓度最高点，监控点最多可设4个。为此，本评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，并设置无组织排放监测点位，具体如下表4-9。 表4-9环境监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测位置; 监测内容; 监测频次; 监测负责单位. 1; 废气; 厂区边界上风向布设1个监测点、下风向布设3个监测点; 非甲烷总烃; 每年一次; 委托有资质环境监测机构监测. 2; 废水; 生活污水化粪池出口; CODcr、 BOD5、SS、 NH3-H; 每年一次. 3; 噪音; 厂界四周各布设1个监测点; 等效连续A声级; 每季度一次. 注：建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 罐区（卧式油罐的大呼吸排放和小呼吸排放等无组织排放） | 非甲烷总烃 | 项目油容器桶（加盖密封）属于全过程密闭，加强厂区通排风，加强储运环节依法合规管理，建立 规章制度，落实岗位责任，建立出入库台账，有效避免跑、冒、滴、漏。 | 广东省地方标准《大气污染 物排放限值》（DB44/27-2001） 第二时段二级标准要求非甲烷总烃≤4.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 生活污水排入化粪池，委托资质公司清运至保安镇污水处理厂处理。 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后 |
| 声环境 | 机械设备噪声源 | 生产噪 声 | 选用低噪声设备，优化布局，采取减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)） |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | / |
|  | 危险废物 | 含油沉渣、废油桶、含废油抹布、含废油 劳保用品 | 交由有危险废物处理资质的单位处理处置 | / |

- 六、结论

本新建项目广东一本环保有限公司年收集3000吨废矿物油储存中转建设项目符合国家产业政策和¦“三线一单”相关要求，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出环保措施、实施环境管理与监测计划以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，产生的环境风险可以接受。同时，在切实落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施，落实好项目“三同时”制度，做到各项污染物稳定达标排放，从环境保护角度而言，本项目具有可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.047t/a |  | 0.047t/a | 0.047t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / |  |  |  | 0.75t/a |  | 0.75t/a | 0.75t/a |
|  | 危险废物 | 含油沉渣 |  |  |  | 0.09t/a |  | 0.09t/a | 0.09t/a |
|  |  | 废油桶 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  |  | 含油沉渣、废油桶、含废油抹布、含废油劳保用品 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a | 0.3t/a |
| 废水 | 生活废水 | CODcr |  |  |  | 0.00945t/a |  | 0.00945t/a | 0.00945t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.00567t/a |  | 0.00567t/a | 0.00567t/a |
|  |  | SS |  |  |  | 0.00405t/a |  | 0.00405t/a | 0.00405t/a |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.0006t/a |  | 0.0006t/a | 0.0006t/a |