清远市生态环境局文件

清环连州审〔2021〕32号

关于《连州市诺誉合成材料有限公司年产

15000万米PVC合成材料建设项目

环境影响报告书》的批复

连州市诺誉合成材料有限公司：

你公司报批的《连州市诺誉合成材料有限公司年产15000万米PVC合成材料建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设性质属新建，位于清远市清远民族工业园九陂园区JX-A-18-01地块。生产规模为年产15000万米PVC合成材料，其中一期项目年产1210万米PVC人造革、3000万米复合布;二期项目年产2420万米PVC人造革、3500万米涂层布;三期项目年产4870万米PVC人造革。项目总占地面积为21946.95平方米，总建筑面积为20039.52平方米。总投资约为 8000万元，其中环保投资450万元。

- 根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中应重点做好以下工作：

- 按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给排水系统。废水主要包括水喷淋废水和生活污水。水喷淋废水经厂内污水处理站（采用混凝沉淀+厌氧+好氧工艺）处理后部分回用。生活污水经三级化粪池处理。水喷淋废水和生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与九陂（园区）污水处理厂进水水质标准两者较严值后，排入九陂（园区）污水处理厂处理。

- 采取有效措施减少各类大气污染物排放。废气主要包括投料粉尘、密炼热炼压延废气、上糊废气、喷涂废气、发泡废气、表面处理废气、复合废气、涂层废气、天然气锅炉的燃烧废气和储罐区无组织废气。投料粉尘经集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器处理，达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5新建企业聚氯乙烯工艺大气污染物排放限值后通过27米高排气筒排放。密炼热炼压延废气经收集后引入“水塔间接降温+高压静电净化器+活性炭吸附装置”处理，达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5新建企业聚氯乙烯工艺大气污染物排放限值后通过27米高排气筒排放。发泡废气经收集后引入“水塔间接降温+高压静电净化器+活性炭吸附装置”处理，达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5新建企业聚氯乙烯工艺大气污染物排放限值后通过27米高排气筒排放。上糊废气、喷涂废气、表面处理废气、复合废气和涂层废气分别经收集后引入“水喷淋+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理，达到《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表5新建企业聚氯乙烯工艺大气污染物排放限值后通过27米高排气筒排放。

天然气锅炉的燃烧废气达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃气锅炉标准后通过27米高排气筒排放。厨房油烟经油烟静电处理器处理后通过24米高排气筒排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

厂界无组织废气排放、储罐区无组织废气执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6新建企业厂界无组织排放浓度限值；厂界内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。

（三）优化厂区布局，选用低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等减噪措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准。

（四）落实固体废物分类处置和综合利用措施。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。除尘器收集的粉尘和边角料收集后回用于生产。废油脂交由一般固体废物处理单位处理。PVC滤渣、废包装物经收集后外售处理。一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废水站污泥、废导热油、废润滑油、废活性炭、含油抹布、废清理抹布、干拖、废增塑剂、废料桶属于危险废物，应当交由具有相应危险废物处置资质的单位处置。危险废物贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）的要求规范建设和维护使用。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制定严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，最大限度减少污染物的排放，设置300立方米的废水事故应急池，杜绝非正常工况下污染物超标排放造成环境污染事故，确保环境安全。

（六）废水、废气中的污染物和固体废物的排放总量须符合省、市下达的总量控制要求。二氧化硫核定排放量0.774吨/年、氮氧化物核定排放量6.142吨/年。挥发性有机物核定排放量10.383吨/年，总量指标在你公司原年产3000吨树脂、2000吨涂料项目关闭所削减量中调配。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，按报告书制定的监测计划定期开展环境监测，及时发现和解决项目运行过程可能出现的环境问题。

三、项目投入运行后，各级生态环境监管部门提出新的挥发性有机物收集治理要求时，必须严格执行。国家或地方颁布新标准、行业新规定时，按新标准，新规定执行。

四、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应开展竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。

- 七、项目在启动生产设施或发生实际排污之前，还应当对照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，登陆全国排污许可证管理信息平台上申请排污许可证或填报排污登记表，取得排污许可后方可排放污染物。

清远市生态环境局

2021年12月31日

抄送：市发改局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住建局、

市市监局、清远民族工业园管委会，广东汇恒环保科技发展有限公司

清远市生态环境局连州分局               2021年12月31日印发