建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 连州市吉利隆沙石加工场建设项目

建设单位(盖章)： 连州市吉利隆沙石加工场

编制日期：2019年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出建设项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明建设项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

九、结论与建议	40

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连州市吉利隆沙石加工场建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连州市吉利隆沙石加工场 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁兵 |  |  | 联系人 | 梁兵 |  |
| 通讯地址 | 连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13924881033 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 513428 |
| 建设地点 | 连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物 制品 |  |
| 占地面积 (m2) | 17333.33 |  |  | 建筑面积 (m2) | 7720 |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中环保投资(万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 |  | 2019年9月 |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 连州市吉利隆沙石加工场（以下简称“本项目”）位于连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭，地理坐标为N24.86436°，E112.34273°。本项目主要是外购花岗岩碎石、鹅卵石及土砂石等进行物理破碎加工生产花岗岩石子、机制砂，不涉及砂石开采，建成后生产规模可达到年产花岗岩石子9200m3和机制砂72000m3，项目占地面积为17333.33m2，建筑面积为7720m2。 现建设单位委托江苏新清源环保有限公司承担建设项目的环境影响评价工作。评价单位在接到任务后，组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日修订并施行）中有关规定，本项目属于“十九 非金属矿物制品业——51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，需编制环境影响报告表。现以“连州市吉利隆沙石加工场”为建设单位，“连州市吉利隆沙石加工场建设项目”为项目名称编制环境影响报告表。 2、建设项目概况 项目的生产规模为年产花岗岩石子9200m3和机制砂72000m3，项目占地面积为17333.33m2，建筑面积为7720m2，工程组成情况见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程类别; 建筑物名称; 规格/结构; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，占地面积6000m2，建筑面积6000m2; /. 成品堆场; 占地面积2000m2，露天; /. 原料堆场; 占地面积6000m2，露天; /. 辅助工程; 办公楼; 2层，占地面积370m2，建筑面积570m2; /. 宿舍楼; 1层，占地面积1150m2，建筑面积1150m2; /. 环保工程; 生活污水处理; 化粪池; /. 洗砂废水处理; 三级沉淀池; 总容积为115m3. 废气治理; ①生产线破碎、筛分、制砂等工序安装雾化喷头进行水喷淋作业，采取湿式作业 ②堆场、装卸、输送等环节设置水喷淋抑尘、厂区内道路进行硬底化、及时清扫、定期洒水等 ③厨房油烟采取油烟净化器处理. 噪声治理; 距离衰减、绿化阻隔、基础减振等. 固体废物治理; ①沉淀池沉渣：收集后外售给制砖厂综合利用 ②生活垃圾：交由环卫部门清运处理; /. 公用工程; 供水; 市政给水管网供给; /. 供电; 当地电网接入; /. 3、原材料用量及产品方案 项目原材料用量1-2。 表1-2 原材料用量 序号; 原材料; 数量; 备注. 1; 花岗岩碎石; 9246.2733m3/a; 堆积密度1.8t/m³，即16643.292 t/a. 2; 鹅卵石、土砂石; 64321.9371m3/a; 堆积密度1.8t/m³，即115779.4868 t/a. 项目产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案 序号; 产品方案; 数量; 备注. 1; 花岗岩石子; 9200m3/a; 堆积密度1.8t/m³，即16560t/a. 2; 机制砂; 72000m3/a; 堆积密度1.6t/m³，即115200t/a. 4、主要设备 本项目主要设备设施见表1-4。 表1-4 主要设备及数量 序号; 设备名称; 数量. 1; 颚式破碎机; 2台. 2; 板锤破碎机; 2台. 3; 振动筛; 2台. 4; 立柱式制砂机; 2台. 5; 喂料机; 2台. 6; 圆形沙筛; 1台. 7; 对辊破碎机; 1台. 8; 水车; 2台. 9; 脱水筛; 1台. 5、用能规模 项目年用电量为80万kW·h，项目用电从当地供电主线路接线，不设置备用发电机和锅炉。 6、人员规模及工作时间 本项目拟设员工15人，其中8人在厂内食宿，设有1个炉灶，年工作日300天，两班制，每班工作6小时。 7、给排水 项目用水环节主要包括洗砂用水、除尘喷淋用水以及员工生活用水，水源来自市政自来水。 （1）洗砂用排水：根据建设单位提供资料，项目洗砂工序耗水量为0.3t/t·产品，经计算，项目洗砂工序的用水量约为115.2t/d（34560t/a），其中进入产品的水量占10%，即11.52t/d（3456t/a），剩余的103.68t/d（31104t/a）进入沉淀池作沉淀处理，其中经沉淀沉渣带走的水量0.331t/d（99.3t/a），其余的全部进入循环水池重新回用于生产洗砂工序，即回用水量为103.349t/d（31004.7t/a），洗砂用水仅需定期补充沉淀池沉渣带走的水量及进入产品的水量即可，即11.851t/d（3555.3t/a）。 （2）喷淋抑尘用排水：项目生产线中破碎、筛分、制砂等环节会产生一定粉尘。项目建成后拟在破碎机、制砂机、物料输送带以及成品堆放区等主要产尘点安装雾化喷头，以减少粉尘外溢量。根据建设单位提供资料以及调查市售类似用途的雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需用水量约为1.9L/min，项目投入使用后共安装20个雾化喷头，则雾化喷淋总用水量约为27.36t/d（8208t/a）。 由于雾化喷头出水为雾状，不会形成水流，该部分用水主要通过地表渗透和蒸发损耗，不会产生废水。 （3）员工生活用排水：本项目员工15人，其中8人在厂内食宿，不在厂内食宿的员工用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中事业单位没有浴室和食堂的用水定额（0.04t/（人·d）），在厂内食宿的员工用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中的用水定额（0.14t/（人·d））可知，员工生活的总用水量为1.4t/d（420t/a），排污系数按0.9计算，则生活污水排水量为1.26t/d（378t/a）。排放的生活污水主要为粪便污水和一般生活污水，经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于周边山林灌溉，不对外排放。 综上所述，本项目运营期水平衡图见下图1-1。 图1-1 项目运营期水平衡图（单位：t/d） |
| 产业政策相符性分析: 根据国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。 本项目属于广东省生态发展区，根据《广东省生态发展区产业准入负面清单（2018年本）》，本项目主要生产经营花岗岩碎石制石子、鹅卵石和土砂石制砂，因此不在该负面清单内。 因此，本项目符合国家及地方相关的产业政策。 项目选址合理性分析: 本项目选址位于连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭。项目所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等，项目属于新建项目，工程地质条件良好；不位于饮用水源保护区、各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。项目所在区域水环境质量、环境空气和环境噪声质量良好，对项目污染因子有环境容量。只要项目在运行过程中自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，并符合排污总量控制目标，做好清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的，因此项目的选址是合理的。 总平面布局合理性分析: 项目设有生产车间、成品堆场、原料堆场等。生产区集中在厂房的中部，污染物集中处理，不会造成污染物扩散，且厂内设有绿化带，能有效吸附生产过程产生的粉尘。因此本项目不会对敏感点造成大的影响。综上，本项目总平面布置合理。 项目厂区平面布置详见附图4。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目的地理位置及周边环境状况: 本项目位于连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭。东面、南面为山林，西面为114省道，北面隔20m为茅铺。项目地理位置、周围四至情况及四周现状情况见附图1、附图2及附图3。 |  |  |  |  |  |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 根据现场踏勘，本项目位于连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭，项目西面紧邻114省道，北面隔20m为茅铺。现有周边环境问题主要是114省道产生的少量的汽车尾气、噪声影响和附近居民点产生的生活污水、噪声等。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 连州市位于广东省和清远市西北部，连江上游，东南毗邻阳山县，西南连接连南县，西北与湖南省蓝山、江华两县相连，北与湖南省临武县交界，东北靠湖南省宜章县境。市域面积2664.089平方公里。目前有两条国道和三条省道经过市域。107国道由西南向东北穿越市域，323国道由东向西穿越市域南部，114省道由南向西北贯穿市域西部，并与436、259省道于市域中部构成交通环。 2、地形地貌 连州市地处五岭中之萌渚岭南麓，境内崇山峻岭，丘陵岗峦星罗棋布。主要山脉有绵延丰阳、瑶安一带的簸箕山脉，主峰天堂岭，海拔1712米，为县内最高峰，位于瑶安与湖南省兰山县交界处；横跨东部潭岭、朝天、西江一带之大东山脉，主峰岩坑山，海拔1604米，为本市次高峰，位于朝天与阳山交界处；其余山岭多在1000米以下。山地占全市总面积的72.2%，丘陵占15.9%。本市地形，因东面有大东山脉，由东北向西南；西部有大龙山脉，由西北向西南；北部有簸箕山脉，形成西、北、东三面山地，中部稍低，均为丘陵地带。星子、大路边、朝天、麻步等乡镇大部分地区为小盆地；清水、丰阳南部、东陂北部为丘陵盆地；西岸、东陂两乡镇河流两岸为河谷盆地；保安、附城及九陂等乡镇部分地区为连州丘陵盆地。 连州市地形有山地、丘陵、谷地平原三种。其中山地、丘陵占大部分，是典型的山区县市。分散的谷地平原主要分布在中部地区，其面积一般只有十几平方公里，最大的也只有30平方公里。全市地势北高南低，北部属五岭萌诸岭，横贯东西，如虎踞龙蟠。簸萁山主峰天堂岭海拔1711米，是全市屋脊。南部少有高山，多为低山和丘陵。 3、水文 连州境内河流属北江水系，干流连江，主流连江，由北而南，先后汇合。支流朝天河、保安河和东陂河在市区北郊汇合，称湟川。湟川绕市区西南，在马屋墩与涡水河汇合。 项目所在地区比较大的河流是小北江即连江。小北江为北江的最大支流，北江为珠江北侧的最大支流，发源于江西省信丰县大茅山，在韶关市区沙洲尾与武江汇合后始称北江，向南流经曲江、英德、清远等县市，至三水市与西江相通，进入珠江三角洲河网。在广东境内长563公里，清远境内长208.1公里。 小北江为季节性河流，四季有水，项目所在地水深约3.2米，主要功能是排洪、防洪。境内地下水资源比较丰富，水质良好，对混凝土无腐蚀性，通航等级为VI级。 4、气象与气候 连州市属中亚热带气候区，一年四季受季风影响。冬半年（10月~3月）盛行东北季风，部分年份在9月份已开始受东北季风影响，10月东北季风已经稳定。夏半年（4月到9月）盛行夏季风，主要是西南风。其中4月份为东北季风转西南季风的过渡阶段，风向在偏北和偏南之间摆动。5月到9月以西南风为主。直接影响连州市气候和天气变化的大、中尺度天气系统：冬春季主要是极地大陆高压及其前沿的冷锋，夏秋季主要是副热带高压和热带气旋（台风）等。 连州市的温、光、水资源丰富，域内山地比平原气温低、水热时空分布不均，形成明显的山区立体气候，适宜不同生态型的作物生长，四季宜耕。该市的历年平均初霜日出现在12月10日，平均终霜日出现在2月10日，平均有霜日数13.7天，无霜期为301.9天，最长336天（1953年），最短268天（1976年），80%保证率的无霜期达275天；光能丰裕，年平均日照总时数为1509.8小时；雨量充沛，但时空分布不均，年际变化较大，根据历年资料统计，连州镇平均年总雨量：1612.2毫米，最多为2323.0毫米（2001年），最少为929.0毫米（1963年），雨季主要在4-6月，其次是7-9月，10-12月雨量最少，1-3月雨量开始增多。 5、植被 连州市地处中亚热带，土壤主要发育为红壤和黄壤。由于成土母岩多种多样，局部土壤发育成红色石灰土、黑色石灰土和紫色土。 连州地处破碎山地，土壤类型多，因此，植被类型多样，植被组成种类丰富。全市野生维管束植物已知有1217种(包括栽培植物116种)。森林植被以热带亚热带常绿木本的科属为主。植物资源也很丰富，可为发展山区经济提供多种多样的产品。 连州市有蕨类植物48科383种；有裸子植物20科61种；被子植物（双子叶植物156科2800余种和单子叶植物30科708种）共计3956种（含栽培种），其中药用植物1500多种，材用植物1000多种；牧草植物1200余种；花卉、观赏植物500多种；芳香、油料植物400余种；纤维植物300余种；野果、淀粉植物200余种等。分布于连州市属于国家保护的珍稀濒危植物有一级保护的桫椤、南方红豆杉、伯乐树、报春苣苔等6种；属于二级保护的有福建柏、长柄双花木、伞花木、白豆杉、观光木、银杏、香果树、广东松、半枫荷、红椿、华南栲、喜树等30多种。 6、矿产资源 连州已探明的矿物种类主要有煤、铁、锰、铜、钼、铅、锌、锑、锡、钽、磷、砷、硅灰石、白云石、大理石、花岗石、滑石、石墨、石膏等23种。其中煤炭蕴藏量达8000万吨，是广东的主要产煤县(市)之一；锰矿储量400多万吨，为广东最大的锰矿产地；碳酸钙资源总量为613.07亿吨，其中石灰石储量为534.71亿吨，化工用大理岩储量为78.36亿吨，硅灰石、粗晶石储量分别达到1.11亿吨和20456万吨，且品位和纯度是全国最高，是独有的特色资源，硅灰石矿床亦是广东省唯一的产地。 煤矿主要分布在九陂、龙坪和保安等乡镇；锰铁矿及铅锌矿主要分布在清水、星子、大路边等乡镇；硅灰石，大理石主要分布在西江、龙坪、星子、大路边等乡镇。 7、生物资源 连州市植物资源多样，森林资源丰富，树种繁多。除大面积的松、杉外，在杂树中，比较常见的有枫、桦、楠、椎、棒、黄杨等200余种。全市有用材林114.5万亩，占有林地的75%，经济林25.4万亩，占林地的16.65%。还有丰富的毛竹、油桐、松脂等林副产品。 市内有大东山脉的茅坪自然保护区，面积达6万多亩原始森林，保存有很多珍稀树种。市内的自然环境适合亚热带野生动物生长，全市现有珍稀和有经济价值的野生动物188种。 经现场踏勘，项目所在地无珍稀濒危动植物保护区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 建设项目选址所在区域环境的功能属性见下表： 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区划及标准. 1; 水功能区; 太坪岗水，属Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 2; 空气功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准. 3; 声环境功能区; 2、4a类区域， 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 饮用水源保护区; 否. 8; 污水处理厂集水范围; 否. 1、环境空气质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》（清环函【2011】317号），项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。 （1）项目所在区域环境空气质量及达标判断 为了解项目所在区域的空气质量达标情况（连州市），引用清远市生态环境局发布的《2018年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》中连州市的监测数据对项目所在区域达标情况进行评价，2018年连州市环境空气质量主要指标如表3-2所示。 表3-2 区域（连州市）空气质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 平均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. 1; 二氧化硫; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 2; 二氧化氮; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. 5; 臭氧; 年平均质量浓度; 114; 160; 71.25; 达标. 6; 一氧化碳; 年平均质量浓度; 1.4; 4; 35; 达标. 由表3-2监测结果可知：建设项目评价区域内的二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧和一氧化碳均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级浓度限值的要求，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物的质量现状评价 根据工程分析，项目运营期主要的大气污染物为颗粒物（TSP），为了解项目评价范围内TSP的质量现状，本次评价通过收集评价范围内近3年的历史监测资料进行分析，具体如下： ①资料来源 本次评价引用的监测数据来源于《广东新宏昊矿业有限公司扩建项目》（报告编号：GDHL（检）20170913005），监测时段为2017年9月1日~9月7日连续7天，监测单位为广东华菱检测技术有限公司，引用的监测点位G2中坳村和G3新九村，引用的监测因子为TSP。具体监测资料来源信息见下表3-3和附图6。 引用的数据监测时间为2017年9月（属于近3年内的有效数据），监测点位均位于项目评价范围内，因此，引用的监测数据有效。 表3-3 监测点位基本信息 编号; 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G2; 中坳村; TSP; 2017年9月1日~9月7日; 西南; 1403. G3; 新九村; TSP; 东南; 1724. ②监测结果与评价 引用的历史资料监测结果和评价结果见表3-4，从统计结果可知，评价范围内TSP日均浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。 表3-4 TSP污染因子环境质量现状表（引用） 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 中坳村; TSP; 日均浓度; 0.3; 0.092~0.115; 38.3; 0; 达标. 新九村; TSP; 日均浓度; 0.3; 0.090~0.114; 38.0; 0; 达标. 2、水环境质量现状 项目附近地表水体为太坪岗水，属于Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。为了解附近水体环境质量现状，本次评价引用《连州市志和砂石加工场建设项目环境影响报告表》中广州市恒力检测股份有限公司于2019年4月08日~4月10日对太坪岗水的地表水环境质量现状监测数据进行评价，监测结果见表3-5。 表3-5 水质监测结果 编号; 监测点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲）. pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 溶解氧. 1W; 太坪岗水茅铺断面; 2019.04.08; 7.12; 17; 14; 2.9; 0.138; 0.04; 6.4. 2019.04.09; 7.07; 26; 13; 2.8; 0.148; 0.07; 6.2. 2019.04.10; 7.14; 24; 14; 2.8; 0.163; 0.06; 6.3. 由监测数据可知，pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷等水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，表明太坪岗水的水质满足水环境功能区规划的要求。 3、声环境质量现状 项目东、南、北面区域属声环境2类区，西面区域属于声环境4a类区，项目东、南、北面厂界及敏感点茅铺执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；西面厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托了广州市恒力检测股份有限公司于2019年06月17日~06月18日对建设项目四周边界及敏感点茅铺进行环境噪声现状监测，监测结果如下表3-6所示。 表3-6 建设项目周围环境噪声现状监测结果 测点编号; 检测位置; 检测结果dB(A). —; 06月17日; 06月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东边界外1m处; Leq; 52.4; 43.1; 53.3; 43.3. N2; 项目南边界外1m处; Leq; 53.6; 45.3; 51.2; 43.5. N3; 项目西边界外1m处; Leq; 61.7; 51.4; 62.2; 52.6. N4; 项目北边界外1m处; Leq; 52.5; 43.8; 53.5; 45.3. N5; 茅铺; Leq; 55.6; 46.2; 53.9; 45.5. 从监测结果可知，东、南、北面及敏感点茅铺的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，西面的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求，项目所在地目前的声环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 1、地表水环境保护目标 保护评价范围内地表水的水环境质量现状不因本建设项目的建设而明显恶化。保护太坪岗水水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类水质标准。 2、大气环境保护目标 保护建设项目周围大气环境质量符合环境功能区的要求；环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准。 3、声环境保护目标 保护本项目周围声环境质量，尽量减少外部环境及项目内部的不良干扰及影响，使其东、南、北面厂界符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；西面厂界符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。 4、生态环境保护目标 保护项目所在区域内生态环境现状质量，不进行破坏生态物种的活动，使项目的生态区域能维持和保护自然环境和生态系统的现状和动态的平衡。 5、环境敏感保护目标 根据现场调查，本项目评价范围内的主要环境保护目标见下表3-7及附图5。 表3-7 本项目环境保护目标一览表 类型; 保护目标; 功能/规模; 方位与距离; 保护级别. 环境空气; 茅铺村; 居住，约20人; 北面/20m; （GB3095-2012） 及其2018年修改单的二级标准. 下门水; 居住，约85人; 西北面/990m. 何家; 居住，约70人; 西北面/1490m. 太平岗; 居住，约178人; 西北面/1598m. 罗角村; 居住，约95人; 西北面/2468m. 山田; 居住，约150人; 东北面/1505m. 黄村; 居住，约320人; 东北面/2351m. 卿罡村; 居住，约630人; 东北面/2159m. 谷田村; 居住，约490人; 东南面/1988m. 新塘村; 居住，约350人; 东南面/925m. 新九村; 居住，约120人; 东南面/1724m. 中坳村; 居住，约535人; 西南面/1403m. 洪本; 居住，约120人; 西南面/2800m. 声环境; 茅铺村; 居住，约20人; 北面/20m; （GB3096-2008） 2类. 地表水; 太坪岗水; Ⅱ类水功能; 西面/约128m; （GB3838-2002）Ⅱ类. 生 态 环 境; 林地; 山地、荒地; 周边200m范围内; 保护生态不被破坏. 植被资源; 周边主要分布有毛竹、狗尾草、灌木丛、常绿阔叶林和灌丛; 周边200m范围内. 野生动物; 项目周边主要有常见的蛇、鼠、麻雀等动物; 周边200m范围内. 水土保持; 裸露地块、边坡等; 厂址范围内.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境 地表水环境质量执行国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，见下表4-1。 表4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准 污染物名称; pH; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; 总磷. Ⅱ类标准（mg/L，pH无量纲）; 6～9; ≥6; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1. 2、大气环境 环境空气质量执行国家标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准，具体见下表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准. 日平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日均值; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 日均值; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 日均值; 75; μg/m3. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 日均值; 300; μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10; mg/m3. 3、声环境 项目东、南、北面厂界声环境执行国家标准《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，西面厂界声环境执行国家标准《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类标准，见下表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2、4a类标准 厂界; 类别; 昼间（6:00～22:00）; 夜间（22:00～6:00）. 东、南、北面; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 西面; 4a类; 70dB(A); 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目运营期无生产废水外排。生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的旱作标准后回用于周边林地灌溉，具体回用标准见下表4-4所列。 表4-4 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 单位：mg/L 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; 动植物油; SS. GB5084-2005旱作灌溉标准; ≤200; ≤100; ——; ——; ≤100. 2、废气 项目产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，见下表4-5。员工食堂的油烟废气经过油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准，见下表4-6。 表4-5 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 净化设施最低去除效率（%）. 油烟; 2.0; 60. 3、噪声 项目运营期东、南、北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）4类标准，见下表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008） 厂界; 类别; 昼间; 夜间. 东、南、北面; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 西面; 4类; 70dB(A); 55dB(A). 4、固体废物 本项目一般固体废物的储存和处置严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制标准 | 本项目的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要是洗砂废水，洗砂废水经沉淀池处理后回用作清洗用水，不外排。本项目产生的生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准后回用于周边山林灌溉，不排入地表水体。因此，本项目无需申请水污染物总量控制指标。 本项目产生的大气污染物主要是粉尘，因此本项目无需设置大气污染物总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产过程中不添加任何化学剂，仅为简单的物理加工生产过程，主要是将颗粒较大的砂石经破碎、筛选后得到要求粒度的花岗岩石子、机制砂产品。 1、花岗岩石子生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程 花岗岩石子的生产工艺流程如下图5-1所示： 图5-1 花岗岩石子生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购原料：花岗岩石子的原辅材料主要为花岗岩碎石，均为连州市周边合法单位采购。经运输车辆运输至厂区内指定堆放区存放。 一次破碎：将外购的原料石通过喂料机输送至颚式破碎机中进行初次破碎，主要目的是将粒径约100mm的花岗岩碎石进行破碎，经初次破碎后的石料粒径控制在50mm左右，便于在二次破碎机中进一步细碎，此破碎设备为封闭环境下操作，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。此破碎过程主要产生的污染为破碎粉尘、破碎机械噪声。 二次破碎：经初次破碎处理的石料由输送带传送至板锤破碎机进行二次破碎，目的是使石料粒径达到10~20mm左右，经过两次破碎工序来达到满足要求的粒径。此破碎设备为封闭环境下操作，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。二次粉击破碎过程所产生的污染为破碎粉尘、破碎机械噪声。 振动筛分：使用振动筛对二次破碎处理后的石料进行筛分，筛分得出的石料即为花岗岩石子。粒径不符合要求的物料重新返回板锤破碎机进行破碎，直到得到成品。在振动筛筛分过程会产生少量粉尘，在振动筛上方安装雾化喷头进行抑尘。 （2）工艺产污环节 ①废气：一次破碎、二次破碎及振动筛分工序产生的粉尘；物料装卸、输送等过程中产生的粉尘； ②废水：花岗岩石子生产过程中不产生废水； ③噪声：生产过程中各设备运行产生的噪声； ④固废：生产过程中不产生固废。 2、机制砂生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程 机制砂的生产工艺流程如下图5-2所示： 5-2 机制砂生产流程图 外购原料：机制砂的原辅材料主要为鹅卵石和土砂石，均为连州市周边合法单位采购。经运输车辆运输至厂区内指定堆放区存放。 一次破碎：将外购的原料石通过喂料机输送至颚式破碎机中进行初次破碎，主要目的是将粒径约100mm的鹅卵石和土砂石进行破碎，经初次破碎后的石料粒径控制在50mm左右，便于在二次破碎机中进一步细碎，此破碎设备为封闭环境下操作，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。此破碎过程主要产生的污染为破碎粉尘、破碎机械噪声。 二次破碎：经初次破碎处理的石料由输送带传送至板锤破碎机进行二次破碎，目的是使石料粒径达到10~20mmmm左右，经过两次破碎工序来达到满足要求的粒径。此破碎设备为封闭环境下操作，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。二次破碎过程所产生的污染为破碎粉尘、破碎机械噪声。 振动筛分：使用振动筛对二次破碎处理后的石料进行筛分，筛上粒径较大的石料进入制砂机进行后续的磨砂加工。振动筛分过程中所产生的污染主要为筛分粉尘及设备运行噪声。 制砂：经过振动筛筛分所得半成品经输送带输送至制砂机进行制砂，目的是将砂料进行制砂使其达到粒径≦4mm。此制砂设备为封闭操作，制砂机涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了粉尘污染，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。因此该生产工序所产生的污染主要是少量粉尘及设备运行产生的噪声。 筛分：制砂得到半成品利用圆形沙筛进行筛分，筛上粒径较大的砂料进入对辊破碎机进一步破碎。 破碎：经过圆形沙筛筛分所得半成品经输送带输送至对辊破碎机进一步破碎，使其粒径满足生产要求。此破碎设备为封闭环境下操作，同时在设备进料口和出料口安装雾化喷头进行抑尘。破碎过程所产生的污染为破碎粉尘、破碎机械噪声。 洗砂：符合粒径要求的机制砂进入洗砂工序，通过洗砂设备内的螺旋装置对机制砂进行搅拌清洗，从而使砂石料中的泥土和附着在砂子表面的石粉和水混合，从设备上的流口排出至沉淀池成为底泥，定期清掏。机制砂则在螺旋装置的作用下从机械顶端出料口排出，清洗后的机制砂经输送带送至脱水机，脱去机制砂表面的大部分水分，成品堆场暂存代售。 （2）工艺产污环节 ①废气：一次破碎、二次破碎、筛分、制砂、破碎等工序产生的粉尘；物料装卸、输送等过程中产生的粉尘； ②废水：洗砂、脱水工序产生废水； ③噪声：生产过程中各设备运行产生的噪声； ④固废：清水废水经沉淀池处理产生一定量的沉渣。 物料平衡： 本项目原材料主要为外购的花岗岩碎石、鹅卵石及土砂石等，生产工艺采取的是物理破碎加工，无需添加任何化学剂，物料平衡详见表5-1。 表5-1 项目生产过程物料平衡表 入方; 出方. 物料; 数量（t/a）; 物料; 数量（t/a）. 花岗岩碎石; 16643.292; 产品（花岗岩石子）; 16560. 鹅卵石、土砂石; 115779.4868; 产品（机制砂）; 115200. 沉淀池沉渣; 662.114. 粉尘; 0.6648. 合计; 132422.7788; 合计; 132422.7788. 主要污染源及污染物产生情况： （一）施工期 本项目为租用已建成的厂房作为经营场所，因此，本项目施工期主要进行装修及设备安装调试。施工过程对环境会带来短暂的影响，其影响将随着安装的结束得以消除。因此，只要加强设备安装期间的管理，本项目施工期对周围环境的影响不大。 （二）运营期 1、废水 （1）生活污水 根据建设单位提供的资料，本项目员工15人，其中8人在厂内食宿，不在厂内食宿的员工用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中事业单位没有浴室和食堂的用水定额（0.04t/（人·d）），在厂内食宿的员工用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中的用水定额（0.14t/（人·d））可知，员工生活的总用水量为1.4t/d（420t/a）。排污系数按0.9计算，则生活污水排水量为1.26t/d（378t/a）。生活污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，该部分生活污水经化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边林地灌溉，不外排。具体的生活污水各污染物产生及排放情况见下表5-2所示。 表5-2 生活污水产生情况一览表 污染物; 污水量; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 378t/a; 250; 200; 200; 20; 20. 产生量（t/a）; 0.094; 0.076; 0.076; 0.0076; 0.0076. 经化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 20; 20. 排放量（t/a）; 0.076; 0.038; 0.038; 0.0076; 0.0076. 排放去向; 全部回用于周边林地灌溉，不外排至附近地表水体. （2）生产废水 根据前文水平衡分析可知，项目生产过程中主要包括洗砂用水和喷淋抑尘用水，其中喷淋抑尘用水量少，通过地表渗透或蒸发损耗，不形成水流，因此不会产生废水。 项目洗砂工序耗水量为0.3t/t·产品，经计算，项目洗砂工序的用水量约为115.2t/d（34560t/a），其中进入产品的水量占10%，即11.52t/d（3456t/a），剩余的103.68t/d（31104t/a）进入沉淀池作沉淀处理，其中经沉淀沉渣带走的水量0.331t/d（99.3t/a），其余的全部进入循环水池重新回用于生产洗砂工序，即回用水量为103.349t/d（31004.7t/a），洗砂用水仅需定期补充沉淀池沉渣带走的水量及进入产品的水量即可，即11.851t/d（3555.3t/a）。 项目洗砂废水经收集后汇入厂区内自建的沉淀池进行沉淀处理，处理后循环回用于洗砂工序，不向外排放。 2、废气 本项目运营期产生的废气主要为①生产线上破碎、筛分、制砂工序粉尘；②堆场扬尘；③装卸、输送过程产生的扬尘；④食堂油烟废气。 （1）生产线上破碎、筛分、制砂工序粉尘 生产线产生的粉尘主要来自原矿的破碎、筛分和制砂。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“粒料加工厂逸散尘的排放系数”，碎石粉尘排放系数为0.025kg/t-物料，由于本项目所有工序均采用湿法工艺，故粉尘产生量较于干法作业可减少90%，由本项目原辅材料清单一览表可知，本项目年加工石料量约为132422.7788t，则粉尘产生量为0.331t/a，产生速率约为0.092kg/h。 （2）堆场扬尘 成品砂堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。主要计算砂堆风力起尘源强，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Qp=2.1K×（U—Uo）3×e-1.023w×P 式中：Qp—砂堆场起尘量，kg/a； K—经验系数，取K=0.96； U—堆场平均风速，m/s；取连州近五年平均风速3.15m/s。 Uo—砂尘的启动风速，m/s，取3.0m/s； W—砂的含水率，%，取10%； P—砂堆场年累计堆砂量，t/a，机制砂产量72000m3/a，堆积密度约为1.6t/m³，即115200t/a。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。 经计算，本项目成品砂堆场产生扬尘量为0.708t/a。本环评建议该项目原料堆场采用经常喷洒水和设置三面封闭、棚顶加盖的堆料棚来减少无组织扬尘的产生和扩散，同时采用装卸机上料。经采取措施后，抑尘率可达90%以上，故无组织排放扬尘量约为0.0708t/a，排放速率为0.0098kg/h。（按年工作300天，24小时均有产品堆放） （3）装卸、输送过程扬尘 在原料进行装卸、输送等过程中会产生无组织粉尘，本项目物料的含水率较高，并不易产生粉尘，根据类比调查，料斗上料、皮带输送原料等过程的粉尘按0.002kg/t·产品计算，则运输过程中粉尘产生量为0.263t/a，产生速率为0.073kg/h。 （4）食堂油烟废气 本项目员工15人，其中8人在厂区内食宿。因此，会产生少量的油烟废气。居民人均食用油用量按30g/人•d计，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按平均3%计，则油烟产生量约为7.2g/d（2.16kg/a）。本项目需配置1台油烟净化器，本项目的油烟废气经油烟净化器进行处理，油烟经油烟净化器处理后（净化率为60%以上），排放量为0.864kg/a，排放浓度约为0.36mg/m3(炉灶每天工作4个小时，油烟净化器的风量为2000m3/h)。油烟经油烟净化器处理后，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型规模标准(2.0 mg/m3)。 3、噪声 本项目有破碎机、制砂机、振动筛等；本项目的噪声源主要来自各类生产加工设备运行以及装卸过程，其中生产设备噪声的声级值约为75～90 dB(A)；装卸噪声，噪声级约为70～75 dB(A)。项目主要设备噪声源强如下表5-3所示。 表5-3 项目噪声情况一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值; 运行情况; 治理措施; 降噪后噪声值. 1; 颚式破碎机; 80~90; 连续; 设备安装减震垫、定期维修检查; ≤60. 2; 板锤破碎机; 80~90; 连续; ≤60. 3; 对辊破碎机; 80~90; 连续; ≤60. 4; 立柱式制砂机; 75-80; 连续; ≤60. 5; 振动筛; 80~90; 连续; ≤60. 6; 圆形沙筛; 80~90; 连续; ≤60. 7; 脱水筛; 80~90; 连续; ≤60. 8; 水车; 75-80; 连续; ≤60. 9; 货物卸载; 70-75; 间断; 加强管理，禁鸣喇叭; ≤60. 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目员工15人，其中8人在厂内食宿，生活垃圾主要由员工普通生活垃圾组成，在厂区食宿人员垃圾系数按1.0kg/d·人计算，外宿人员垃圾系数按0.5kg/d·人计算，即产生垃圾约11.5kg/d，产生的生活垃圾约3.45t/a，经收集后定期交由环卫部门清运。 （2）沉淀池沉渣 本项目生产过程产生的固废为洗砂废水经沉淀处理产生的废渣，由于洗砂工序主要是对砂石料表面泥土及石粉进行冲洗，其主要成分为三氧化二铝、二氧化硅。因此，其产生的污泥属于一般工业固体废物。根据类比同类项目实际生产情况及建设单位提供的资料，本项目沉淀池沉渣产生量按原料量的0.5%计，年加工石料量约为132422.7788t，则废渣量约为662.114t/a（含水率约15%）。经清掏晾晒后暂存于厂内废渣堆放区中，作为制砖原料外售给制砖厂综合利用。 （3）设备维修废润滑油 项目生产设备需要定期进行维护保养，根据建设单位提供的资料，项目设备维护保养周期约为每年1次，维护工作委托专业的维修厂进行，在维护过程中产生的废润滑油由该维修厂即清即走，并按相关规定进行储存、处置。因此，项目不负责该部分废润滑油的暂存和处置。 综上所述，本项目运营期的固体废物产生及处置情况见下表5-4。 表5-4 本项目运营期固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生位置; 固废性质; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 3.45 t/a; 交由环卫部门清运. 2; 沉淀池沉渣; 洗砂废水沉淀池; 一般工业固体废物; 662.114 t/a; 作为制砖原料外售给制砖厂综合利用.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 清洗废水 | 31104t/a | 0 （沉淀后回用，不外排） |
|  | 生活污水 (378t/a) | CODCr | 250mg/L；0.094t/a | 回用于周边山林灌溉 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.076t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.076t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.0076t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L；0.0076t/a |  |
| 大 气 污 染 物 | 生产线破碎、筛分、制砂工序 | 粉尘（无组织） | 0.331t/a | 0.331t/a |
|  | 堆场 | 扬尘（无组织） | 0.0708t/a | 0.0708t/a |
|  | 装卸、输送 过程 | 扬尘（无组织） | 0.263t/a | 0.263t/a |
|  | 员工生活 | 油烟废气 | 0.9mg/m3，2.16kg/a | 0.36mg/m3，0.864kg/a |
| 固体废物 | 生产固废 | 沉淀池沉渣 | 662.114t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.45t/a | 0 |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 70~90 dB (A) | 东、南、北面厂界：昼间≤60dB（A）； 夜间≤50dB（A）； 西面厂界：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）； |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 运营期建设单位通过采取废水、废气、固废等环保措施，各项污染物均能做到达标排放，项目用地周边生态环境现状良好，项目运营期对生态环境影响很小。 只要落实好运营期的废水、废气、固废、噪声的污染防治措施，可降低项目生产过程对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为租用已建成的厂房作为经营场所，因此，本项目施工期主要进行装修及设备安装调试。施工过程对环境会带来短暂的影响，其影响将随着安装的结束得以消除。因此，只要加强设备安装期间的管理，本项目施工期对周围环境的影响不大。 运营期环境影响分析 1、运营期水环境影响分析及防治措施 （1）水环境影响分析 根据前文工程分析，本项目运营期产生的废水主要有洗砂废水和生活污水。洗砂废水的主要污染物为SS，主要是矿石表面粘带的泥土，污染物颗粒较大，容易沉淀。若洗砂废水不经处理直接外排，将会增加纳污水体的含沙量，造成河床沉积，对周边地表水造成严重危害。生活污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，如不妥善处理，将对附近河流水质产生影响，不但会引起水体污染，还可能造成河道和水体堵塞。 （2）废水污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，本项目为水污染影响型，项目运营期无废水排放，因此确定本项目地表水环境影响评价确定为三级B，不考虑评价时期，可不开展区域污染源调查，可不进行水环境影响预测，主要进行依托污水处理设施的环境可行性评价，具体如下： （1）洗砂废水 根据前文工程分析，本项目洗砂废水产生量为103.68t/d，水量较大，主要含有污染物为泥土和石粉，不含其它物质，易于沉淀处理，且洗砂工段对于水质的要求并不高，为了节约水资源，项目对产生的生产洗砂废水收集汇入沉淀池进行沉淀处理后再进入清水回用池作为洗砂用水回用，不外排。 为了保证废水沉淀效率，项目沉淀池设计处理停留时间按8h计，则沉淀池的容量应大于69.12m3（103.68t/d÷12h/d×8h≈69.12t）。而根据建设单位提供的资料，项目设置的沉淀池分为三级，尺寸为10m×5m×2.3m，总容积为115m3，由此可知，项目拟设置的沉淀池足以容纳处理本项目所产生的洗砂废水，因此项目拟采取洗砂废水处理设施是可行的。 （2）生活污水 项目运营期生活污水产生量为1.26t/d（378t/a），本环评建议生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准后，用于周边山林地浇灌，不外排，对区域地表水环境无直接影响。 参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中“粤北和粤西北山区丘陵饮畜灌溉渠（其它）”灌溉用水定额154m3/亩·年，本项目产生的生活污水可灌溉林地约2.45亩。通过四至分布情况以及现场调查可知，本项目东侧、南侧均为山林，其占地面积远大于2.45亩，完全能够容纳本项目所产生的生活污水量。因此，项目所产生的生活污水全部用于周边林地灌溉是可行的。 另外考虑雨天山林地无需灌溉，建设单位还应在化粪池周围建设足够容量的蓄水池，用于雨季生活污水的暂时储存，确保生活污水在雨季时不外排，不影响周边水体，影响地表水水质。 综上所述，项目产生的洗砂废水和生活污水经有效处理后，均不外排，因此不会对周围水环境产生明显不利影响。 2、大气环境影响分析及防治措施 （1）大气污染源影响分析 根据前文分析，项目生产过程中主要产生的大气污染物为粉尘。营运过程中粉尘的危害性不容忽视，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响工作人员及周围居民的身体健康。因此，项目产生的大气污染物必须采取防治措施，将影响降至最低。 （2）大气污染防治措施 本项目产生的废气主要为生产过程产生的粉尘：生产线上破碎、筛分、制砂工序粉尘；原料堆场扬尘；装卸、输送过程产生的扬尘以及食堂油烟废气。 ①生产线上破碎、筛分、制砂工序产生的粉尘 项目生产过程中产生的粉尘为本项目的主要废气污染源强，整个加工生产线产生的粉尘废气主要来自破碎、筛分和制砂生产工序，本项目采用湿法加工+喷水雾降尘等措施。原料在进入生产线之前进行洒水，对石料进行湿润，以减少粉尘量。在破碎机、制砂机、振动筛、沙筛、传输带等设备上方安装喷淋装置进行洒水降尘，在采取上述措施后，粉尘排放量约减少90%，因此，项目生产线破碎、筛分、制砂工序最终无组织粉尘排放量可控制在0.331t/a。本环评要求建设单位增加对生产区域内的清扫、洒水频率，使区域内无组织排放的颗粒物加快沉降速度，进一步缩小颗粒物的散落范围，并对厂区内空气进行强制通风扩散，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ②堆场扬尘 项目堆场会产生一定的扬尘，本项目对堆场采用定期喷洒水和设置三面封闭、棚顶加盖的堆料棚来减少无组织扬尘的产生和扩散，同时厂区地面应经常清扫，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ③装卸、输送等过程产生的粉尘 在物料进行装卸、输送等过程中会产生无组织粉尘，产生粉尘的量约为0.263t/a，排放速率为0.073kg/h。本项目采取以防为主、防治结合的方针，在工艺设计上尽量减少生产中粉尘的产生环节，选择本行业中目前较为先进的生产设备，其可减少粉尘跑、冒现象；输送设备降低转速和转运点落差，以减少粉尘外逸；厂内物料装卸、倒运及物料的堆场采用喷水增湿措施减少扬尘；厂区地面应经常清扫，同时洒水抑尘，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ④食堂油烟废气 本项目员工15人，其中8人在厂区内食宿。因此，会产生少量的油烟废气。油烟产生量约为7.2g/d（2.16kg/a）。本项目配置1台油烟净化器，本项目的油烟废气采用油烟净化器进行处理，油烟经油烟净化器处理后（净化率为60%以上），排放量为0.864kg/a，排放浓度约为0.36mg/m3(炉灶每天工作4个小时，油烟净化器的风量为2000m3/h)。油烟废气经油烟净化器处理后，由管道输送到楼顶排放，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型规模标准(2.0 mg/m3)。 根据《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的划分方法，采用《导则》附录A中推荐的AERSCREEN模型中估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下公式： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气的质量浓度占标率，％ Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度 C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按下表划分： 表7-1 大气环境评价工作等级划分 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据项目工程分析以及可选用的标准，选取颗粒物计算Pi，具体的标准值见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 1小时平均; 0.90; 参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中“TSP”日均值的3倍值. 估算模型参数选取见下表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.5. 最低环境温度/℃; -3.4. 土地利用类型; 针叶林. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 根据工程分析，项目运营期只有无组织粉尘排放源，具体的源强参数见下表7-4。 表7-4 项目无组织排放源（多边形面源）参数表 编号; 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/(kg/h). TSP. M1; 生产车间; 100; 60; -30; 8; 3600; 正常 排放; 0.092. M2; 堆场; 100; 20; -30; 8; 7200; 正常 排放; 0.0828. 经输入上述相应参数得出估算结果见下表7-5。 表7-5 本项目主要污染源估算模型计算结果一览表 距离（m）; 生产车间; 堆场. 浓度mg/m³; 占标率（%）; 浓度mg/m³; 占标率（%）. 25; 0.050375; 5.6; 0.057353; 6.37. 50; 0.061809; 6.87; 0.066694; 7.41. 75; 0.06846; 7.61; 0.075009; 8.33. 100; 0.064577; 7.18; 0.080803; 8.98. 125; 0.056512; 6.28; 0.076787; 8.53. 150; 0.050521; 5.61; 0.075537; 8.39. 175; 0.04561; 5.07; 0.07585; 8.43. 200; 0.041328; 4.59; 0.075085; 8.34. 225; 0.037581; 4.18; 0.073683; 8.19. 250; 0.034254; 3.81; 0.071909; 7.99. 275; 0.03153; 3.5; 0.069861; 7.76. 300; 0.030826; 3.43; 0.067714; 7.52. 325; 0.030189; 3.35; 0.06558; 7.29. 350; 0.029593; 3.29; 0.063396; 7.04. 375; 0.029; 3.22; 0.061288; 6.81. 400; 0.028442; 3.16; 0.059237; 6.58. 425; 0.027919; 3.1; 0.057284; 6.36. 450; 0.027405; 3.05; 0.055348; 6.15. 475; 0.026913; 2.99; 0.053513; 5.95. 500; 0.026445; 2.94; 0.051784; 5.75. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.068471; 7.61; 0.080803; 8.98. 下风向最大距离; 74; 100. D10%最远距离/m; /; /. 由估算模式计算结果可知，本项目Pmax（TSP）=8.98%，评价等级属于二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，见下表7-6及表7-7。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; /; 生产车间; 颗粒物; 生产线密闭设置、喷淋洒水抑尘; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）; 1.0; 0.331. 2; /; 堆场; 颗粒物; 清扫地面 定期洒水; 1.0; 0.3338. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.6648. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.6648. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第8.7.5项规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据前文估算结果可得，项目运营期污染物（颗粒物）排放的质量浓度占标率均低于10%，厂界外质量浓度均未超出相应的质量浓度标准限值，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 3、运营期声环境影响分析及防治措施 （1）运营期声环境影响分析 本项目的噪声源主要来自各类生产加工设备运行以及装卸过程，其中生产设备噪声，其声级值约为75～90 dB(A)；装卸噪声，噪声级约为70～75 dB(A)。 （2）声环境影响防治措施 为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议采取如下防治措施： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备。破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备底部应安装减振基础。 ②定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 ③加强厂区绿化。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本评价采取导则中的推荐模式进行预测项目设备噪声对厂界的影响，预测模式计算公式如下： 设备噪声源强计算公式如下： 式中：LT—噪声源叠加A声级，dB(A)； Li—每台设备最大A声级，dB(A)； n—设备总台数。 噪声预测模式： LA（r）—距声源r处预测点声压级，dB(A)； LA（ro）—距声源ro处的声源声压级，当ro=1m时，即声源的声压级，dB(A)； Adiv—声波几何发散时引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Aexe—附加A声级衰减量，dB(A)。 点声源的几何发散衰减： 设备运行噪声经实体墙阻隔后能有效衰减。根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉）中的资料，单层墙实测隔声量为49dB(A)，考虑到门窗等因素对隔声效果的负面影响，实际隔声量为25dB(A)，在经过实体墙阻隔、基础减振等措施后，设备运行噪声有效衰减，本次评价按照25dB(A)考虑。 表7-8 主要设备噪声源 序号; 设备名称; 噪声值; 数量; 治理措施; 分布位置; 治理后噪声值量dB. 1; 颚式破碎机; 90; 2台; 厂房隔声、基础减振; 生产车间; 65. 2; 板锤破碎机; 90; 2台; 厂房隔声、基础减振; 65. 3; 对辊破碎机; 90; 1台; 厂房隔声、基础减振; 65. 4; 立柱式制砂机; 80; 2台; 厂房隔声、基础减振; 55. 5; 振动筛; 90; 2台; 厂房隔声、基础减振; 65. 6; 圆形沙筛; 90; 1台; 厂房隔声、基础减振; 55. 7; 脱水筛; 90; 1台; 厂房隔声、基础减振; 65. 8; 水车; 80; 2台; 厂房隔声、基础减振; 55. 各声源与预测点间的距离见下表： 表7-9 声源与预测点间的距离 单位m 声源名称; N1东面厂界; N2南面厂界; N3西面厂界; N4北面厂界; N5茅铺村. 颚式破碎机; 44; 21; 96; 183; 121. 板锤破碎机; 37; 32; 96; 176; 117. 对辊破碎机; 33; 45; 91; 165; 118. 立柱式制砂机; 65; 74; 55; 120; 82. 振动筛; 43; 77; 80; 120; 93. 圆形沙筛; 44; 40; 80; 155; 121. 脱水筛; 23; 114; 91; 87; 118. 水车; 47; 100; 67; 86; 85. 根据项目噪声特点，对项目厂界四周及最近敏感点茅铺进行影响预测，本项目噪声源对各监测点的噪声影响值见下表： 表7-10 噪声源对各监测点的噪声影响值 单位：dB 声源名称; N1东面厂界; N2南面厂界; N3西面厂界; N4北面厂界; N5茅铺村. 颚式破碎机; 32.13; 38.55; 25.35; 19.75; 23.34. 板锤破碎机; 33.64; 34.90; 25.35; 20.09; 23.64. 对辊破碎机; 34.63; 31.94; 25.82; 20.65; 23.56. 立柱式制砂机; 18.74; 17.62; 20.19; 13.42; 16.72. 振动筛; 32.33; 27.27; 26.94; 23.42; 25..63. 圆形沙筛; 32.13; 32.96; 26.94; 21.19; 23.34. 脱水筛; 37.76; 23.86; 25.82; 26.21; 23.56. 水车; 21.56; 15; 18.48; 16.31; 16.41. 贡献值; 42.14; 41.66; 33.95; 30.59; 31.97. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据预测结果可知，经过设备基础减振、厂房隔声等降噪措施和距离衰减后，本项目东、南、北面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；西面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 （3）运营期噪声对周边敏感点的影响 距离项目最近的敏感点为项目北面约20m的茅铺村，距离项目较近，若项目噪声不采取降噪措施，将会严重影响茅铺村居民的正常生活作息。 本项目为降低噪声对周边环境及敏感点的影响，主要采取选用低噪声，加强设备的检查、维修，同时加强厂区绿化等降噪措施。根据现场踏勘，项目与茅铺村隔着一大片竹林，可以很好的起到隔声的效果。 根据预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A). 根据预测结果，茅铺村所受的噪声贡献值为31.97dB(A)，昼间背景噪声值为54.75dB(A)，夜间背景噪声值为45.85dB(A)，叠加后茅铺村昼间预测值为54.77dB(A)，夜间预测值为45.85dB(A)。由此可知，在采取一系列降噪措施，墙体、绿化带隔声和距离衰减后，可确保敏感点茅铺村声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，运营期噪声对周边敏感点的影响在可接受的范围内。 4、固体废物影响分析及防治措施 项目产生的固体废物包括生活垃圾和沉淀池沉渣。 生活垃圾按指定地点堆放，由当地环卫部门及时清运、处理，做到日产日清，并对垃圾堆放点进行定期消毒，以免散发恶臭、孽生蚊蝇。 沉淀池沉渣的主要成分为三氧化二铝、二氧化硅，属于一般工业固体废物，经清掏晾晒后暂存于厂内废渣堆放区内，作为制砖原料外售给制砖厂综合利用。为了避免雨季雨水冲刷，使得废渣堆放区内的沉渣随地表径流汇入附近地表水体，从而导则水体水质受到不良影响（主要影响因子SS），因此，本评价要求建设单位做好废渣堆放区的导流沟建设，并在雨天时做好相应的废渣遮盖工作；另外，由于沉渣干化后在风的作用下，容易造成扬尘污染，因此建设单位应缩短沉渣的堆存时间，尽快外运至制砖厂综合利用。若未能及时外运，建设单位应适当对干化的沉渣表面进行喷水抑尘，或加盖毡布，防止扬尘产生。 项目产生的固体废物种类较少，只要建设单位严格落实上述的防治措施，则可使各类固体废物得到妥善的处置，对周围环境不会造成不良影响。 5、环境风险分析 本项目主要为砂石破碎物理加工生产花岗岩石子、机制砂，生产过程中不涉及危险物质及高温高压等生产工艺，根据项目生产特征，项目在实施过程中存在的风险主要为非正常工况下粉尘外排的影响。一旦喷淋除尘设备故障，将导致粉尘污染物事故排放的环境风险。建设单位应针对相应的喷淋除尘设施定期维护，加强环保意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修喷淋除尘设备，待环保系统正常运转后，方能正常生产。 6、环境管理与监测计划 （1）环境管理 建议建设单位设置环保专职管理人员，对项目运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督。专职管理人员的职责包括如下： 环境管理机构职责如下： ①宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； ②组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； ③负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； ④制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； ⑤负责做好工程区固体废弃物的合理处置工作； ⑥负责污染事故的防范及应急处理和报告工作。 （2）环境监测计划 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。本项目不存在施工期，因此主要对其运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 结合本项目排污特征以及《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关指引，本项目运营期环境监测计划如下： ①大气污染源监测计划 表7-11 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每半年监测1次; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值. ②水污染源监测计划 本项目运营期无生产废水排放，生活污水经处理后回用于周边农田灌溉，因此，无需进行水污染源日常监测。 ③噪声监测计划 主要对项目各厂界噪声（东、南、西、北面）进行监测，监测因子为Leq(A)，每年监测2次。 ④固废监控计划 应严格管理企业运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，查看工业固废台账。 7、环保投资概算及“三同时”验收计划 本项目总投资为200万元，其中环保投资为20万元，占总投资额10%，项目环保投资估算见下表7-12。 表7-12 环保投资估算一览表 序号; 污染源; 环保措施; 项目投资（万元）. 1; 洗砂废水; 沉淀池; 8. 2; 生活污水; 三级化粪池; 2. 3; 粉尘; 湿法作业、增湿喷水设备; 6. 4; 噪声; 管理、维护、减振; 2. 5; 固废; 妥善收集交由相关单位处理; 2. 总计; /; /; 20. 本项目“三同时”竣工验收一览表如下所示。 表7-13 “三同时”竣工验收一览表 污染源; 污染物; 环保措施; 验收标准; 监测点. 生产线破碎、筛分、制砂工序; 粉尘; 喷水降尘、湿式作业; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 四周厂界. 原料堆场；装卸、输送等过程; 经常清扫，采用喷水增湿措施. 员工生活; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型标准; 排放口. 生产废水; SS; 经沉淀后回用，不外排; 不会对水环境造成影响; /. 生活污水; CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油; 生活污水经化粪池处理后回用于周边山林灌溉; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准; 化粪池排放口. 设备噪声; 噪声; 采用低噪声设备；设备底部增设防振垫；定期检查、维修设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2、4类标准; 四周边界外1米. 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门收集处置; 不排入外环境; /. 生产加工; 沉淀池沉渣; 作为制砖原料外售给制砖厂综合利用; /. 8、污染物排放清单 根据前文工程分析可知，项目污染物排放清单见下表7-14。 表7-14 建设项目污染物排放清单 污染 类型; 排污单元; 污染物 名称; 治理措施; 排污估算浓度; 排污估算量; 排污口 信息; 执行标准. 处理工艺; 设施参数. 废水; 洗砂废水; 废水; 三级沉淀; 容积115m3; /; 0m3/a; /; 不外排. 生活污水; 废水量; 三级化粪池; 处理规模2.0m3/d; /; 0m3/a; /; 回用于周边林地灌溉，不外排. CODCr; 200mg/L; 0t/a. BOD5; 100mg/L; 0t/a. SS; 100mg/L; 0t/a. NH3-N; 20mg/L; 0t/a. 动植物油; 20mg/L; 0t/a. 废气; 生产线破碎、筛分、制砂工序; 粉尘; 无组织排放，喷淋洒水抑尘，生产线封闭设置; ≤1mg/m3; 0.331t/a; 厂界; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度. 原料堆场、装卸、输送等环节; 粉尘; 无组织排放，喷淋洒水抑尘; ≤1mg/m3; 0.3338 t/a; 厂界. 食堂厨房; 油烟; 油烟净化器; 2000m3/h; 0.36mg/m3; 0.864 kg/a; 油烟排放口; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 采用低噪声设备；设备底部增设防振垫；定期检查、维修设备; /; 东、南、北面厂界：昼间≤60dB（A）； 夜间≤50dB（A）； 西面厂界：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）；; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准. 固体 废物; 生产区; 沉淀池沉渣; 作为制砖原料外售给制砖厂; /; 0; /; 不会对项目及周围环境造成不良影响. 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; /; 0; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产加工 | 破碎、筛分、制砂工序粉尘 | 喷水降尘、湿式作业 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 堆场；装卸、输送等过程产生的粉尘 | 经常清扫，采用喷水增湿措施 |  |
|  | 员工生活 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型规模标准 |
| 水污染物 | 生产废水 | 洗砂废水 | 经沉淀后回用，不外排 | 不会对水环境造成影响 |
|  | 生活污水 | CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油 | 生活污水经化粪池处理后回用于周边山林灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准 |
| 固体废物 | 生产加工 | 沉淀池沉渣 | 外售给制砖厂作为原料综合利用 | 不会对项目及周围环境造成不良影响 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 采用低噪声设备；设备底部增设防振垫；定期检查、维修设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2、4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： - 做好项目周边的绿化工作，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果。 - 做好废气、废水的处理工作，保证设施的正常运行。 - 妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好厂区周围的绿化、美化。则本项目对附近的生态环境要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 连州市吉利隆沙石加工场位于连州市保安镇黄村村委会太平岗茅铺岭，地理坐标为N24.86436°，E112.34273°。本项目主要是外购花岗岩碎石、鹅卵石及土砂石等进行物理破碎加工生产花岗岩石子、机制砂，不涉及砂石开采，建成后生产规模可达到年产花岗岩石子9200m3和机制砂72000m3，项目占地面积为17333.33m2，建筑面积为7720m2。 2、产业政策分析 根据国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。 本项目属于广东省生态发展区，根据《广东省生态发展区产业准入负面清单（2018年本）》，本项目主要生产经营花岗岩碎石制石子、鹅卵石和土砂石制砂，因此不在该负面清单内。 因此，本项目符合国家及地方相关的产业政策。 3、建设项目区域环境质量现状 根据清远市生态环境局发布的《2018年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》中连州市的监测数据可知，项目所在区域连州市环境空气质量达标，空气质量良好。另外根据引用《广东新宏昊矿业有限公司扩建项目》（报告编号：GDHL（检）20170913005）有关TSP指标的监测数据可得，评价范围内TSP日均浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。 由监测数据可知，pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷等水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，表明太坪岗水的水质满足水环境功能区规划的要求。 从监测结果可知，东、南、北面及茅铺的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，西面的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求，项目所在地目前的声环境质量现状较好。 4、环境影响评价结论 （1）水环境影响分析结论 项目产生的废水主要有生产废水和生活污水。 生产废水主要为洗砂废水，该废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准回用于周围山林灌溉不外排。 综上所述，本项目产生的废水对周围地表水影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 ①生产线破碎、筛分、制砂工序产生的粉尘 项目生产过程中产生的粉尘为本项目的主要废气污染源强，整个加工生产线产生的粉尘废气主要来自破碎、筛分和制砂生产工序，本项目采用湿法加工+喷水雾降尘等措施。原料在进入生产线之前进行洒水，对石料进行湿润，以减少粉尘量。在破碎机、制砂机、传输带上方安装喷淋装置及进行洒水降尘，在采取上述措施后，粉尘排放量约减少90%，因此，项目生产线破碎、筛分、制砂工序最终无组织粉尘排放量可控制在0.331t/a。本环评要求建设单位增加对生产区域内的清扫、洒水频率，使区域内无组织排放的颗粒物加快沉降速度，进一步缩小颗粒物的散落范围，并对厂区内空气进行强制通风扩散，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ②堆场扬尘 项目堆场会产生一定的扬尘，本项目对堆场采用定期喷洒水和设置三面封闭、棚顶加盖的堆料棚来减少无组织扬尘的产生和扩散，同时厂区地面应经常清扫，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ③装卸、输送等过程产生的粉尘 在砂料进行装卸、输送等过程中会产生无组织粉尘，产生粉尘的量约为0.263t/a，排放速率为0.073kg/h。本项目采取以防为主、防治结合的方针，在工艺设计上尽量减少生产中粉尘的产生环节，选择本行业中目前较为先进的生产设备，其可减少粉尘跑、冒现象；输送设备降低转速和转运点落差，以减少粉尘外逸；产品破碎后的物料堆存于厂房内；厂内物料装卸、倒运及物料的堆场采用喷水增湿措施减少扬尘；厂区地面应经常清扫，同时洒水抑尘，使厂界无组织监控点的粉尘浓度能够满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值要求。 ④食堂油烟废气 本项目员工15人，其中8人在厂区内食宿。因此，会产生少量的油烟废气。油烟产生量约为7.2g/d（2.16kg/a）。本项目配置1台油烟净化器，本项目的油烟废气经油烟净化器进行处理，油烟经油烟净化器处理后（净化率为60%以上），排放量为0.864kg/a，排放浓度约为0.36mg/m3(炉灶每天工作4个小时，油烟净化器的风量为2000m3/h)。油烟废气经油烟净化器处理后，由管道输送到楼顶排放，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型规模标准(2.0 mg/m3)。 （3）声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要来自各类生产加工设备运行以及装卸过程，经减震、距离衰减、绿化带吸声等作用后，厂区噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2、4类标准要求，对周围环境的影响不大。 （4）固体废物影响分析结论 项目产生的固体废物包括生活垃圾和沉淀池沉渣。其中生活垃圾按指定地点堆放，由当地环卫部门及时清运、处理。沉淀池沉渣经清掏晾晒后暂存于厂内废渣堆放区中，作为制砖原料外售给制砖厂综合利用。 项目固体废物得到妥善的处置后，对周围环境不会造成不良影响。 5、总量控制指标 本项目的废水主要为生活污水和洗砂废水，洗砂废水经沉淀池处理后回用作清洗用水，不外排。生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准后回用于周边山林灌溉，不排入地表水体。因此，本项目无需申请水污染物总量控制指标。 本项目产生的大气污染物主要是粉尘，因此本项目产生的大气污染物不列入大气污染物总量控制指标。 二、建议 1、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； 2、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； 3、落实建设项目环境管理“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 4、工程完成后，应经建设单位自行组织验收，经验收合格后方可正式投入生产。 5、项目产生的固废不得在项目内乱丢乱弃，应安相关规定分类收集、贮运； 6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一； 7、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止施工并协调处理相关投诉，采取有效措施。 三、综合结论 通过上述分析，按本项目功能和规模，项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符合国家和地方产业政策，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，建设单位只要在生产中严格执行同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”规定，合理采纳和落实以上环保措施，且由建设单位自行组织的验收，同时确保环保处理设施正常使用和运行，使项目建成后对环境影响减少到最低限度，从环保的角度来看，项目是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

| 审批意见： 公 章 |  |
| --- | --- |
| 经办人： | 年 月 日 |

注 释

一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照及法人身份证 附件3 用地证明及土地合同 附件4 地表水、噪声监测报告 附件5 环境空气（TSP因子）引用的监测报告 附件6 地表水引用的监测报告 附件7 大气环境影响评价自查表 附件8 地表水环境影响评价自查表 附件9 环境风险影响评价自查表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目四至现状照片 附图4 项目厂区平面布置图 附图5 项目评价范围内敏感点分布图 附图6项目地表水、环境空气（TSP因子）监测点位图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。